Инструкция

по применению средства «Део-антиплесень»

для профилактики и уничтожения плесени и грибка на поверхностях

- Общие положения

Средство «Део-антиплесень» представляет собой водный концентрат четвертичного аммонийного соединения (алкилдиметилбензиламмоний хлорида). В состав средства также входят стабилизаторы и активаторы действия. рН средства нейтральный.

Водные растворы средства прозрачные, без запаха.

Средство выпускается в пластиковых флаконах по 1 литру.

Средство «Део-антиплесень» по параметрам острой токсичности по классификации ГОСТ 12.1.007-76 относится к четвертому классу. Средство не обладает раздражающим действием на кожу и сенсибилизирующим действием.

Предельно допустимая концентрация действующего вещества (алкилдиметилбензиламмоний хлорида) в воздухе рабочей зоны 1,0 мг/м3.

###### Область применения

Средство «Део-антиплесень» предназначено для проведения обработки деревянных, кирпичных, бетонных оштукатуренных и других поверхностей, подверженных воздействию грибка в ЛПУ любого профиля, на коммунально-бытовых объектах,  в детских учреждениях, предприятиях общественного питания, промышленных рынках, овощебазах, общественных туалетах, административных объектах, в банях, саунах, бассейнах, клубах, салонах красоты, прачечных и санпропускниках и любых других объектах. Средство применяется с  целью уничтожения и предотвращения роста плесневых грибов и удаления неприятных запахов для обработки поверхностей в местах с повышенной влажностью: ванных комнат, погребов, подвалов, парников, гаражей. Средство способствует разрушению мха на крыше, стенах, тротуарах, памятниках, теннисных кортах и других объектах, подверженных прорастанию мха.

- Способ применения

- При наличии на поверхности грибов, плесени поверхность предварительно подготовить. Гладкие поверхности отшлифовать по направлению волокон, тщательно очистить. Посеревшие, ветхие деревянные поверхности отшлифовать до здорового слоя и тщательно очистить. Бетонные поверхности очистить с помощью струйной обработки или проволочной щетки, шпателем, паяльной лампой, строительным феном.

- Очищенную обрабатываемую поверхность затем прогреть и высушить.

###### Для проведения обработок приготовить раствор средства «Део-антиплесень» из расчета 0,5-1,0 литров концентрата на 5 литров воды, в зависимости от степени поражения обрабатываемого объекта.

###### Средство нанести кистью на обрабатываемую  поверхность из расчета 150 мл/м2 или распылителем до образования мокрого слоя на поверхности или путем погружения обрабатываемого предмета в рабочий раствор.

- Сильно пораженные грибком поверхности обработать концентрированным раствором без разбавления; при необходимости обработку повторить через сутки.

- Обработанную средством поверхность тщательно просушить.

- Для профилактики образования плесени допустимо добавлять средство «Део-антиплесень» в водо-растворимые краски, морилки, меловые и цементные растворы.

- Для профилактики роста мха - пропитать поверхность раствором средства (1-2 л концентрата  на 10 л воды),

- Для поверхностей, пораженных мхом, провести обработку раствором средства (1-2 л концентрата на 10 л воды), подождать несколько дней до высыхания мха, после чего удалить его щеткой или струей воды.

###### Меры предосторожности

- К работе со средством допускается персонал не моложе 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающий аллергическими заболе-ваниями, прошедший обучение и инструктаж по безопасной работе с  моющими и чистящими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

- Все работы со средством «Део-антиплесень» следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

- Следует избегать попадания средства в глаза и на кожу, использовать защитные очки.

- Работы с рабочими растворами проводить с защитой органов дыхания респиратором марки РУ 60 М.

- При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены: во время работы со средством не принимать пищу, не пить, не курить. После работы руки и лицо вымыть водой.

- Хранить средство отдельно от лекарственных препаратов, в местах, не доступных детям,  в закрытой ёмкости фирмы изготовителя.

###### 5. Сроки и условия хранения

###### Срок хранения средства «Део-антиплесень» 3 года. Средство хранить при температуре от -50С до + 300С. Средство замерзает, после разморозки сохраняет свои свойства.