ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ И ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ «АМБИЛАЙФ» Н, МОДЕЛЬ «L - 5515» Изделие медицинской техники, установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая "Амбилайф" Н. Установка предназначена для работы в замкнутых помещениях по схеме рециркуляторной очистки воздуха для применения в условиях лечебных, лечебно-профилактических и научно-исследовательских медицинских учреждений. Установки могут применяться в качестве бактерицидного (антимикробного) фильтра воздуха в помещениях медицинских учреждений с нормируемым уровнем обсеменности: - операционных; - реанимационных; - послеоперационных палатах интенсивной терапии; - палатах для больных с ожогами кожи; - лабораториях и других помещениях; а также административных, производственных, общественных, офисных, жилых помещениях, в детских и дошкольных учреждениях. Установка обеззараживает воздух (инактивирует микроорганизмы) в присутствии людей, не оказывает отрицательного воздействия на организм человека, не является источником жесткого УФ излучения, озона, не ионизирует воздух, не требует постоянного контроля качества воздушной среды помещений и нормирования работы по времени. Установка также очищает воздух от летучих органических загрязнений (в т.ч. запахов). При этом в процессе фотокатализа они не накапливаются на фи. ьтре (как в НЕРА), а разрушаются до безвредных компонентов воздуха − двуокиси углерода и воды. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Наименование параметров; Модель «L-5515». Производительность по воздушному потоку, куб.м/час, не менее; 55. Эффективность обеззараживания воздушного потока по золотистому стафилококку %, не менее; 99,9. Напряжение питающей сети, В; 220 ± 10%. Частота тока питающей сети, Гц; 50. Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более; 18. Диапазон излучения УФ лампы, нм; 320-400. Габаритные размеры, мм; 470x160x170. Срок службы лампы до замены при непрерывном режиме работы; 1 год. Пылевой фильтр (класс); F5. Масса кг, не более; 1,8. Режим работы; Не менее 8 часов / возможен непрерывный режим /.