«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Растер»

Путырский В.П.

___________________

«____»________2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации

опрыскивателя электрического (аэрозольного генератора PRO-ULF), модели BRF 1037, BRF 1035

(RL FLOMASTER, США)

ООО «Растер», 2009

СОДЕРЖАНИЕ                                                                             ..Стр.

- Назначение аэрозольного генератора PRO-ULF…………………………………3

- Область применения…………………………………………………………………3

- Регистрационные документы……………………………………………………….4

- Механизм действия аэрозольного генератора…………………………………….5

- Рекомендуемые препараты.…………………………………………………………7

- Настройка работы генератора………………………………………………………7

- Порядок проведения аэрозольных обработок малых и

больших помещений…………………………………………………...……………10

- Промывка генератора………………………………………………………………11

- Технические характеристики и комплектация прибора………………………12

- Меры безопасности. Таймер………..………………………...………...………….12

- Гарантийные обязательства……………………………………………………….12

Приложение 1.

Технологическая карта по проведению генеральной

уборки помещений с применением  аэрозольного генератора

«PRO-ULF» с набором дополнительной

комплектации…………………………………………………………………………...14

- НАЗНАЧЕНИЕ АЭРОЗОЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА

Опрыскиватель электрический (аэрозольный генератор PRO-ULF) – далее по тексту аэрозольный генератор PRO-ULF – предназначен для холодного распыления растворов дезинфицирующих средств, инсектицидов и других активных и неактивных нейтральных  жидкостей. Образующиеся при распылении аэрозольные частицы достаточно 12-13 микрон, могут длительное время находиться во взвешенном состоянии, проникая в самые труднодоступные места. Холодное распыление препаратов исключает возможность их термического разложения (метод «полусухого» аэрозольного распыления).

Аэрозольный генератор PRO-ULF применяется для:

- дезинфекции помещений любого типа, в т.ч. для текущей и заключительной (генеральной)   уборки   в ЛПУ;

- противоплесневых  обработок в закрытых помещениях, в т.ч. в ЛПУ, стоматологиях, аптеках, парикмахерских, салонах красоты и т.д.;

- дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования;

- дезинсекции  помещений любого типа (производственных, складских);

- дезодорации помещений (деструкции запахов);

- создания аэрозольной  среды в парниковых и тепличных хозяйствах при борьбе с вредителями, при  вакцинации птицы и т.д. или ввода аэрозоля для полива растений.

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Согласно Санитарно-эпидемиологическому заключению  № 66.01.40.330.П.000022.01.07 от 09.01.2007 аэрозольный генератор PRO-ULF может применяться для создания аэрозольной среды. В число предприятий, на которых разрешено использовать  PRO ULF, входят:

- любые помещения лечебно-профилактических учреждений;

- морги, патологоанатомические учреждения;

- аптеки и другие организации, занимающиеся фармацевтической деятельностью, изготовлением и реализацией лекарственных и иммунобиологических препаратов;

- салоны красоты, парикмахерские, SPA-салоны;

- детские дошкольные учреждения, школы, гимназии, детские дома, детские   оздоровительные учреждения, ВУЗы, учреждения социального обеспечения;

- предприятия  пищевой, молочной и мясной промышленности, предприятия по производству напитков и питьевой воды;

- предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, пищеблоки, кондитерские цеха, цеха по производству напитков и питьевой воды и т.д.);

- предприятия продовольственной торговли;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, рынки, предприятия по оказанию ритуальных услуг, предприятия по сбору, хранению и перевозке отходов, обработки мусоросборочных контейнеров и оборудования);

- курорты, турбазы, дома отдыха;

- жилые и общественные здания (зрелищные, культурно-развлекательные и    оздоровительные комплексы, торговые центры, кинотеатры, казино, игровые залы, спортивные  учреждения, плавательные бассейны, выставочные  залы, музеи, библиотеки, офисы  и т.д.);

- предприятия водоснабжения и канализации;

- помещения вокзалов, аэропортов, метрополитена, салоны авиалайнеров,  пассажирские вагоны;

- автомобильный транспорт, предназначенный для перевозки людей и пищевых   продуктов;

- предприятия сельскохозяйственной промышленности, животноводства, птицеводства, парниковые и тепличные хозяйства;

- пенитенциарные и  военные учреждения  и другие предприятия и учреждения коллективных пользователей.

3. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Сертификат соответствия ГОССТАНДАРТА РОССИИ № РОСС US.АЯ56.А24560 от 26.01.2007 г. (скан)

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.40.330.П.000022.01.07 от 09.01.2007. (скан)

- Заключение Центра сертификации медицинской продукции №364-5 от 10.07.2007, подтверждающее, что аэрозольный генератор PRO-ULF не подлежит обязательной регистрации в качестве медицинского изделия. (скан)

4. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА

В настоящее время при проведении обработок различных помещений, в том числе дезинфекции помещений лечебно-профилактических учреждений, широкое распространение получило использование различных аэрозольных устройств. Это позволяет экономить трудозатраты, повышать качество обработки и сократить расход используемых препаратов.

Первоначально был разработан и внедрен в практику метод орошения (метод «влажного» распыления) с помощью помповых распылителей. В данном случае используются любые ручные аппараты, например: «Квазар», «Stilla», которые позволяют проводить распыление растворов. Благодаря этому методу стало возможным проводить обработку больших помещений за достаточно малые промежутки времени. Однако метод орошения, будучи эффективным при обработке поверхностей, не может использоваться для обработки воздуха. Образующиеся при распылении капли имеют размер около 300 мкм и быстро, за доли секунды, оседают, практически не оказывая влияния на воздушную среду. Расход рабочего раствора по поверхности в методе орошения составляет 100-150 мл/м2, что близко к расходу при использовании метода протирания. Эффективность метода орошения заключается в простоте применения и значительном уменьшении трудоемкости по сравнению с методом протирания.

Усиление требований к качеству воздушной среды в лечебно-профилактических учреждениях, косметических салонах и парикмахерских  привело к разработке и применению метода дезинфекции с использованием  аэрозольных генераторов (метод «полусухого» аэрозольного распыления). Массированное воздействие  мелкодисперсного аэрозоля заданной концентрации на весь объем помещения имеет ряд важных преимуществ по сравнению с обычными (влажными) методами дезинфекции. Влажные методы позволяют нанести  препарат только  на доступные поверхности. При  этом в силу капиллярных явлений и поверхностного натяжения препарат не проникает в труднодоступные места - основную нишу  патогенной микрофлоры - и, таким образом, не может  проникнуть  вглубь клеточных конгломератов. При применении  метода протирания не достигается требуемая полнота  контакта  дезинфектанта  с источником микробного загрязнения.

При распылении вещества на мельчайшие частицы возрастает площадь активной поверхности аэрозольных частиц препарата, резко снижается  его расход.При регулярном  применении аэрозольных   обработок некоторые дезинфицирующие препараты  создают защитную молекулярную пленку на обрабатываемых поверхностях.

Аэрозоль дезинфектантов  при распылении в объеме помещения  обеззараживает  не только окружающие поверхности, но и воздушную среду.

Аэрозольный генератор PRO-ULF предназначен для холодного распыления растворов дезинфицирующих средств, инсектицидов и других в том числе нейтральных жидкостей,  с целью повышения влажности в помещениях (офисы, теплицы и т.д.). В таблице 1 представлена сравнительная характеристика технических параметров аэрозольного генератора  PRO-ULF с другими аппаратами, применяемыми для распыления дезинфицирующих средств, инсектицидов и др. жидкостей.

Образующиеся при работе генератора аэрозольные частицы длительное время находятся в воздухе. Это связано с тем, что за время оседания исходных частиц, составляющее десятки секунд, происходит их частичное испарение. Испарение капель протекает до тех пор, пока  давление пара в помещении не достигнет насыщения. В дальнейшем испарение, как показывают расчеты, замедляется и оставшиеся мелкие капли, с учетом влияния  системы вентиляции, остаются в жидком состоянии  достаточное время. Эти капли проникают в микротрещины, куда рабочие растворы при использовании метода орошения не  проникают из-за эффекта поверхностного натяжения.

Таким образом, аэрозольные генераторы PRO-ULF обладают рядом преимуществ перед помповыми распылителями:

- при распылении идёт одновременное воздействие на все имеющиеся в помещении предметы, рабочий раствор проникает во все места, недоступные в ходе обычной «влажной» уборки;

Таблица №1

Сравнительная характеристика технических параметров аппаратуры, применяемой для распыления дезинфицирующих и других средств

| Наименование | Производи- тельность прибора (л/мин) | Размер частиц (мкм) | Длина струи (м) | Угол распыления (град) | Расход рабочего раствора ДС | Масса при-бора (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомакс АО-2 | 1,27 | 296,0 | 1,2 | 36 | 100-150 мл/м2 по верхности | 7,5 |
| Гидропульт ГС-2М | 1,7 | 403,0 | 2,5 | 62 | 100-150 мл/м2 по верхности | 1,7 |
| Опрыскиватель ОП-202М «Роса» | 1,7 | 300,0 | 1,8 | 60 | 100-150 мл/м2 по верхности | 2,5 |
| Помповый опрыскиватель типа Квазар, 5л | 1,7 | 300,0 | 1,8 | 60 | 100-150 мл/м2 по верхности | 2,5 |
| Аэрозольный генератор PRO-ULF | Регулируемый расход от 0 до 240 мл/мин | 12,0-13,0 | до 6 м | Регулируе-мый | 25-30 мл/м3 воздуха помещения | 4,5 |

- генераторы позволяют многократно увеличить активную площадь контакта с инфицирующим агентом, проникнуть вглубь клеточных конгломератов;

- при распылении вещества на мельчайшие частицы резко возрастает площадь активной поверхности препарата, что приводит к резкому снижению его расхода (доза распыляемых препаратов составляет 25 мл/м3, что позволяет при повышении

качества обработки   сократить расход дезинфицирующего   раствора  в 4-5 раз по сравнению с   методом  орошения);

- при распылении не происходит смачивания поверхностей;

- в результате проведенной аэрозольной обработки обеззараживаются не только поверхности в помещении, но и происходит значительное уменьшение микробной обсемененности воздушной среды;

- генератор является распылителем без подогрева, т.е. не происходит  теплового разложения распыляемых  химических веществ, используемых  в рабочих концентрациях;

- облегчается  работа дезинфектора, сокращаются временные трудозатраты и улучшается  качество обработок в ходе проведения генеральных уборок в ЛПУ;

- удобство и простота  в использовании.

Для получения оптимальных результатов проведения дезинфекции с помощью аэрозольного генератора PRO-ULF рекомендуется  использовать дезинфицирующее средство с моющим эффектом.

5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРЕПАРАТЫ

В генераторе могут быть использованы  любые дезинфекционные  средства, инсектициды и другие жидкости в соответствии с Инструкцией по их применению.

Рекомендуемые группы препаратов для дезинфекции: на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАСы), на основе перекиси водорода, хлорсодержащие препараты  и т.д. При использовании любых хлорсодержащих и кислородсодержащих препаратов в порошкообразной форме требуется проводить фильтрацию рабочего раствора перед заливанием в резервуар генератора, т.к. нерастворимый осадок средства может привести к порче прибора. Многократные испытания и практические обработки ЛПУ проводились на дезинфицирующих средствах, представленных в таблице 2, которые доказали качественный уровень дезинфекции при распылении их  аэрозольным  генератором  PRO-ULF. В таблице 2 также показана поквартальная схема применения данных дезинфицирующих средств, которая рекомендуется в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в лечебно-профилактическом учреждении.

При проведении противоплесневых аэрозольных обработок рекомендуется руководствоваться Инструкцией «Технология противоплесневых обработок в закрытых помещениях» (санитарно-эпидемиологическое заключение 66.01.40.000.Т.000691.04.07 от 13.04.2007 г).

* Все указанные в таблице 2 средства обладают фунгицидным действием.

6. НАСТРОЙКА РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА

Перед проведением аэрозольной обработки помещения с дезинфицирующим раствором необходимо отрегулировать скорость распыления прибора. Оптимальный расход (скорость разбрызгивания) средства для проведения качественной обработки – 100мл/мин.

Регулировка генератора проводится с помощью водопроводной воды. Применение средств индивидуальной защиты на данном этапе не требуется.

Общий вид генератора

| Дезинфицирующее средство (Инструкция по применению) | Действующее вещество | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | Противо-плесневая обработка* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущая уборка | Генеральная уборка | Текущая уборка | Генеральная уборка | Текущая уборка | Генеральная уборка | Текущая уборка | Генеральная уборка |  |
| Део-хлор (инструкция по применению № 3 от 11.08.2004г.) | Активный хлор | + |  |  |  |  | + |  |  | + |
| Део-бактер (инструкция по применению № 6 от 18.10.2005г.) | Четвертично-аммонивые соединения |  |  | + |  |  |  |  | + | + |
| Дюльбак ДТБЛ (инструкция по применению № 8 от 10.02.2005г.) | Четвертично-аммонивые соединения |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| Диацил макси (инструкция по применению № 2 от 14.12.2004г.) | Четвертично-аммонивые соединения |  |  | + |  |  |  |  |  | + |
| Гранокс+ (инструкция по применению № 5 от 18.10.2005г.) | Активный кислород |  |  |  | + |  |  | + |  | + |
| Дюльбак Экстра | Комбинант |  | + |  |  | + |  |  |  | + |
| Део-антиплесень (инструкция по применению от 29.05.2006г.) | Четвертично-аммонивые соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

Таблица 2.

Поквартальная схема применения дезинфицирующих средств при проведении текущей и заключительной (генеральной) уборки

Последовательность регулировки:

- Открыть (отжать) стяжное кольцо 1.Корпус прибора 2 снять с пластиковой емкости-резервуара 3.Снять верхнюю часть генератора и положить  рядом на чистую поверхность.

- Налить в пластиковую емкость-резервуар 3 примерно 2 литра холодной воды из-под крана.

- Опустить в резервуар гибкую погружную трубку 4. Установить корпус генератора 2 на емкость-резервуар  3 так, чтобы стяжное кольцо 1 ровно и плотно прилегало к горловине резервуара (фото 1). Убедиться, что обе части правильно соединились, и закрыть (зажать) стяжное кольцо 1.

- Убедиться, что ручка «включателя\выключателя» 5 прибора находится в положении «OFF», что означает «выключено».

- Подключить генератор к электросети (включить вилку прибора в  любую подходящую розетку в комнате).

- Попробовать покрутить ручку регулятора клапана 6. Если ручка регулятора 6 не крутится, значит, она зафиксирована кольцом-шайбой 7 красного цвета. Кольцо-шайба 7 красного цвета  либо фиксирует ручку регулятора клапана 6, либо отменяет фиксацию т.е.  при поднятии  красного кольца вверх – отменяется фиксация, и ручка регулятора клапана 6 будет свободно вращаться; при  надавливании красного кольца вниз - фиксируется выбранное положение ручки регулятора клапана 6.

- Снять фиксацию, т.е. потянуть красное кольцо 7 вверх – и вращать поворотную ручку регулятора клапана 6 по часовой стрелке до упора.

- Заметить, где примерно находился «0» среди цифр от 0 до 10 на ручке регулятора клапана 6 и прокрутить  против часовой стрелки ручку регулятора клапана 6 на 1,5 - 2 оборота.

Таким образом  будет установлен  оптимальный  расход  (скорость разбрызгивания)  - 100 мл рабочего раствора (сначала – воды) в одну минуту.

Например:

Необходимо определить, за какое время распылится 1 литр рабочего раствора:

- 1 литр – это 1000 мл.

- Оптимальный расход (скорость распыления) 100мл/мин.

- Значит, 1 литр рабочего раствора генератор PRO ULV 1037 распылит за 10 минут

10.  Включить ручку «включателя\выключателя» 5 прибора – т.е. перевести переключатель в положение «ON» («включено»).

Включив аэрозольный генератор PRO-ULF,  убедиться, что возник аэрозольный туман,    который в виде капель вырывается из сопла  прибора. Длина струи 3-6 метров и, при поворачивании прибора в разные стороны, аэрозоль достанет до всех стен и углов комнаты. Если задержаться на одном месте или подольше подержать струю в одном направлении (т.е. длительно концентрировать струю на одном близко расположенном объекте), то могут образоваться крупные капли и даже лужи.

Отрегулировав скорость распыления, используя  водопроводную воду, можно приступить непосредственно к дезинфекционным работам.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ МАЛЫХ И БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Аэрозольная обработка любого помещения проводится в следующей последовательности:

- Определится с объемом помещения, которое подлежит   дезинфекции

Например, процедурный кабинет  имеет площадь 20 м2 и необходимо узнать объем помещения в метрах кубических. Для этого площадь помещения (20 м2) надо умножить на высоту помещения, например, 3 метра, получится 60 м3.

- Рассчитать количество рабочего раствора, необходимого для обработки  выбранного  помещения.  Рекомендуется брать расход рабочего раствора дезинфицирующего средства 25 мл/м3.

Полученный   объем помещения надо умножить на 25, получится  1500 мл или 1,5 литра  рабочего раствора.

- Рассчитать время распыления средства, разделив количество рабочего раствора на скорость распыления генератора.

В   примере разделить 1500 мл на 100 мл/мин и получится время 15 минут.

При использовании таймера выставить на нем полученное время, в течение данного времени весь раствор распылится на аэрозольный туман (на дне резервуара в норме остается около 150 мл раствора).

- ОБЯЗАТЕЛЬНО надеТЬ средства индивидуальной защиты (комбинезон, респиратор РУ 60 М,3М  или аналогичный, перчатки, очки защитные, бахилы)!

- Приготовить необходимое количество рабочего раствора путем добавления концентрата средства к водопроводной воде. Правила приготовления, процентная концентрация  указана в Инструкции на применяемое средство.

- Залить необходимое количество рабочего раствора в пластиковую емкость-резервуар.

- Закрепить корпус генератора PRO-ULF на емкости-резервуаре (фото 1).

- Подключить прибор к электросети таким образом, чтобы по окончании работ его       можно было удобно отключить без прохода по обработанной поверхности (ближе к выходу).

Дальнейшая последовательность работы зависит от объема обрабатываемого помещения.

9.а. Схема обработки малых помещений (менее 20 м2):

Аэрозольный генератор PRO-ULF  установить около дверей,  направить в дальний угол и отставить включенным на время обработки, выйти из помещения. По окончании работы прибора зайти в помещение и отключить его от электросети. В случае использования таймера, прибор отключится автоматически.

9.б. Схема обработки больших помещений (более 20 м2):

На несколько секунд направить аэрозольный туман в дальний угол (сначала правый,   потом левый) из   центра комнаты, т.к. длина струи 3-6 метров.

Проходя, например, мимо  бестеневой лампы, направить  струю на нее, на батареи и за них, на другие труднодоступные места  и остальные  углы.

В последнюю очередь обработать входную дверь. Оставить  прибор у входной двери на время обработки и выйти из помещения, герметично закрыв дверь.  При наличии таймера  генератор отключится автоматически по истечении заданного  времени.

10.По окончании распыления надеть средства индивидуальной защиты (респиратор, очки и

т.д.), зайти в помещение, выключить прибор (если  вы не используете таймер) и вынести его

из  помещения. Закрыть герметично дверь и оставить помещение закрытым на время

экспозиции НЕ МЕНЕЕ 60 МИНУТ. Если в Инструкции по применению дезинфицирующего

средства указано большее время экспозиционной выдержки, необходимо следовать указаниям

данной  инструкции.

- Дальнейшие действия выполняются по технологиям в зависимости от используемого дезинфицирующего средства и от вида уборки помещения.

- ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ ПРОМЫВКУ И СУШКУ АЭРОЗОЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА PRO-ULF ОТ ОСТАТКОВ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА.

8. ПРОМЫВКА ГЕНЕРАТОРА

Промывка аэрозольного генератора PRO-ULF включает в себя последовательные операции:

- налить воды в резервуар,  включить прибор с водой, чтобы промылись все части генератора;

- вылить  воду, промыть  резервуар, налить чистой воды и включить генератор с водой еще раз;

- по окончании очистки сопла распылителя, слить воду;

- включить прибор без воды на несколько сек,  что позволит удалить остатки воды из сопла;

- затем разобрать генератор и хранить в разобранном виде;

- если необходимо делать следующую обработку, дождаться чтобы прибор остыл (НЕ ДОПУСКАТЬ  ПЕРЕГРЕВАНИЯ АЭРОЗОЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА).

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PRO-ULF 1037 | PRO-ULF 1035 |
| Питание | 220 в/50 гц | 220 в/50 гц |
| Потребляемая мощность | не превышает 1 квт | не превышает 1 квт |
| Сухой вес, кг | 4,5 | 6,7 кг |
| Размер частиц, мкм | 12-13 | 8,5-12 мкм |
| Длина струи | до 6 м | до 10м |
| Расход, мл/мин | 0-240 | 0-240 |
| Комплектация |  |  |
| Аэрозольный генератор | Дополнительные аксессуары |  |
| Корпус прибора | Таймер |  |
|  | Защитные очки не запотевающие |  |
| Емкость-резервуар | Респиратор типа РУ 60М, ЗМ и т.п. |  |
|  | Защитный комбинезон |  |
|  | Скотч малярный |  |
|  | Табличка «Осторожно! Идет аэрозольная обработка помещения!» |  |

Фото комплекта.

10. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ТАЙМЕР.

Работа с аэрозольным генератором должна осуществляться с соблюдением следующих мер безопасности:

- Перед началом работы необходимо изучить данную Инструкцию по эксплуатации.

- Лица, не усвоившие принцип, правила эксплуатации и порядок работы с генератором, изложенные в настоящей Инструкции, к работе с прибором не допускаются.

- При аэрозольном методе обработки помещения ОБЯЗАТЕЛЬНО использование средств индивидуальной защиты согласно уровню класса опасности дезинфекционного средства (комбинезон, респиратор РУ 60 М или аналогичный, перчатки, очки защитные, бахилы).

- Перед началом обработки необходимо провести герметизацию помещения (отключить вентиляцию, заделать крупные щели, исключить попадание дезинфекционных средств в смежные  помещения).

- Не допускать перегрева прибора! Генератор может работать непрерывно 40 минут, затем на 15 минут его необходимо отключить.

- Обязательно промыть  прибор водой и хранить его в чистом, разобранном виде.

- Использовать  рекомендуемые препараты для дезинфекции в соответствии с Инструкцией по применению.

8.При поставке генераторов высокодисперсной аэрозоли последние, по желанию покупателей,   комплектуются прибором «Таймер», рис.1, производства ООО «Растер» (г. Екатеринбург), через который  проводится подключение распылителей к электрической сети. Прибор «Таймер» позволяет задавать время работы, подключённому через него аппарата, и автоматически отключить последний по истечении заданного интервала времени. Интервал времени, который может быть задан оператором находится   от 1 до 99 минут. Таймер предназначен для  автоматического отключения с заданной выдержкой любых электрических устройств бытового и иного назначения в соответствии с Руководством по эксплуатации ТЭМ-01.00.000РЭ.

Рис. 1. Вид прибора «Таймер»

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-Поставщик гарантирует соответствие продукции требованиям ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.

Перед началом работы с опрыскивателем электрическим (аэрозольным генератором PRO-ULF), модели BRF 1037, BRF 1035, необходимо изучить прилагаемую Инструкцию Поставщика по эксплуатации.

В случае выхода оборудования из строя по вине Производителя Поставщик производит гарантийный ремонт за свой счёт. Потребитель в течение 5-ти дней после выявления дефекта составляет акт и высылает его с опрыскивателем Поставщику.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи (поставки).

Срок эксплуатации прибора до 7 лет.

Дата продажи (поставки) проставляется в разделе «Свидетельство о приемке и продаже» и заверяется печатью Поставщика. Покупатель обязан хранить Паспорт с отметкой о продаже до окончания гарантийного срока.

Поставщик обязуется производить ремонт продукции, как в период гарантийного срока, так и в послегарантийный период.

Гарантийный срок эксплуатации таймера – 12 месяцев со дня продажи. Средний срок службы таймера – 5 лет.

По всем вопросам, возникшим в ходе эксплуатации прибора обращаться в отдел оборудования ООО «РАСТЕР» по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 14, подъезд 2,   этаж 4, офис 1,2.

Тел: (343) 359-29-39, 371-0041, 371-29-18.

e-mail:  raster@r66.ru

www.raster.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Опрыскиватель электрический (аэрозольный генератор PRO-ULF), модели BRF 1037, BRF 1035, прошел входной контроль, соответствует требованиям ГОСТ и пригоден к эксплуатации.

Поставщик: ООО «РАСТЕР», 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 14, подъезд 2,   этаж 4, офис 1,2.

Дата продажи (поставки)_______________________________________________________

( дата, подпись, печать)

| Гарантийный ремонт № 1 Опрыскивателя электрического (аэрозольного генератора PRO-ULF), модели BRF 1037, BRF 1035 Изготовитель: Фирма "RL FLOMASTER ", США Дата продажи_____________________ Поставщик_______________________ Дата приема изделия на гарантийный ремонт___________________________ Дата возврата изделия из гарантийного ремонта__________________________ Примечание______________________ Штамп торгового предприятия | Гарантийный ремонт № 2 Опрыскивателя электрического (аэрозольного генератора PRO-ULF), модели BRF 1037, BRF 1035 Изготовитель: Фирма "RL FLOMASTER ", США Дата продажи_____________________ Поставщик_______________________ Дата приема изделия на гарантийный ремонт___________________________ Дата возврата изделия из гарантийного ремонта__________________________ Примечание______________________ Штамп торгового предприятия | Гарантийный ремонт № 3 Опрыскивателя электрического (аэрозольного генератора PRO-ULF), модели BRF 1037, BRF 1035 Изготовитель: Фирма "RL FLOMASTER ", США Дата продажи_____________________ Поставщик_______________________ Дата приема изделия на гарантийный ремонт___________________________ Дата возврата изделия из гарантийного ремонта__________________________ Примечание______________________ Штамп торгового предприятия |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1.

Рекомендации ООО  «РАСТЕР»

Технологическая карта по проведению генеральной уборки помещений с применением  аэрозольного генератора  «PRO-ULF»

Генеральная уборка - это комплекс  санитарно-гигиенических  и дезинфекционных мероприятий (очистка от грязи, пыли, субстратов биологического происхождения, дезинфекция), направленных на создание асептического режима в  помещениях, где проводятся  те или иные медицинские мероприятия. Генеральная уборка предполагает обработку потолка, стен, пола, рабочих и труднодоступных поверхностей, оборудования, жалюзи, окон (по периоду года), в т.ч. внутренних  поверхностей оконных стекол.

Генеральная уборка  выполняется  1 раз в 7 дней в помещениях, где проводятся манипуляции с нарушением кожных покровов и слизистых оболочек,  и 1 раз в месяц в помещениях, где такие манипуляции не осуществляются. При этом обязательно проводится текущая уборка влажным способом не реже 2-х раз в день с использованием дезинфицирующих растворов (СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров»).

Для каждого помещения составляется  инструкция по проведению генеральной уборки и график ее  проведения, утверждаемые главным врачом.

Генеральная уборка помещения с применением аэрозольных генераторов выполняется в следующем порядке:

- надеть чистый уборочный халат, шапочку, перчатки и маску;

- отключить вентиляцию, закрыть окна и все смежные комнаты, герметизировать помещение (заклеить вентиляционные отверстия, щели оконных и дверных проемов и т.п.);

- освободить  помещение от предметов (аптечная посуда, коробки и т.д.), инвентаря, инструментов, медикаментов, не подлежащих дезинфекции;

- вынести отходы класса А и Б, предварительно продезинфицировав их сразу после использования в местах сбора;

- отключить  оборудование от электрической сети;

- отодвинуть  мебель от стен;

- в специальном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией или в вытяжном шкафу, приготовить дезинфицирующие растворы для протирания и обработки аппаратуры и, отдельно,  для заполнения аэрозольных генераторов в соответствии с Инструкцией по применению средства (используются только разрешенные дезинфицирующие средства, зарегистрированные и имеющие свидетельство о государственной регистрации, сертификат соответствия и Инструкцию по применению);

- в соответствии с Инструкцией по дезинфекции конкретного вида аппаратов и техники (электроотсоса,  аппарата ИВЛ, наркозно-дыхательной аппаратуры, холодильников и проч.) выполнить их мойку и дезинфекцию, удалить детали с приборов и аппаратов, подлежащие  дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, дезинфекции высокого уровня;

- при необходимости  моюще-дезинфицирующим раствором промыть места скопления пыли и грязи, отчистить раковины, водопроводные трубы и трубы систем канализации, санитарно-техническое оборудование, места попадания биологических выделений; промойте пол;

- надеть специальные средства защиты для работы с аэрозольными генераторами (комбинезон, респиратор РУ 60, М3 или аналогичный, перчатки, очки защитные, бахилы);

- включить аэрозольный генератор PRO-ULF и провести аэрозольную обработку помещения, соблюдая требования Инструкции по эксплуатации генератора.

Обработка помещений аэрозольным генератором PRO-ULF

(объем помещения менее 20 м2)

Аэрозольный генератор PRO-ULF  установить около дверей,  направить в дальний угол и оставить включенным на время обработки, выйти  из помещения. Рекомендуется использовать  ТАЙМЕР.

Обработка помещений аэрозольным генератором PRO-ULF

(объем помещения более 20 м2):

На несколько секунд направить аэрозольный туман в дальний угол (сначала правый,   потом левый) из   центра комнаты, т.к. длина струи 3-6м. Проходя мимо, например, бестеневой лампы, направить туман на нее, на батареи и за них, на другие труднодоступные места  и остальные два угла. В последнюю очередь обработать входную дверь.  Оставить прибор у входной двери на время обработки и выйти из помещения.

- герметично закрыть дверь, при необходимости заделать  щели строительным (малярным) скотчем;

- отключить генератор  (при использовании таймера отключение происходит автоматически) и выдержать  время экспозиции в соответствии с Инструкцией  по эксплуатации используемого прибора.  Время экспозиции при   использовании PRO-ULF – 60 минут. Если в Инструкции по применению дезинфицирующего средства указано большее время экспозиционной выдержки, необходимо следовать указаниям данной инструкции;

- протереть стерильной ветошью обработанные рабочие поверхности мебели и оборудования (при наличии данного требования в Инструкции по применению дезинфицирующего средства);

- включить  бактерицидную лампу. При наличии влажного тумана в помещении необходимо дождаться, когда туман исчезнет, и затем включить УФ лампу;

- сделать  записи в журналах учета проведения генеральных уборок и регистрации  и контроля работы бактерицидной установки;

- замочить уборочный инвентарь в дезинфицирующем растворе, после выдержки необходимой экспозиции прополоскать и высушить в специальном  помещении;

- в  подготовленном  для работы помещении (оборудование, аппараты, пакеты для сбора отходов, емкости для сбора игл и шприцов и т.д.) перед началом работы протереть рабочие поверхности мебели и оборудования дезинфицирующим средством для текущей дезинфекции,  включить бактерицидные лампы в соответствии с графиком их работы, а также фотокаталитические обеззараживатели воздуха «Аэролайф» в постоянном режиме на весь период  до проведения следующей генеральной уборки.

Технологическая карта по проведению генеральной уборки помещений с применением  аэрозольных генераторов «PRO-ULF» составлена в соответствии с нормативной документацией:

  - СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров.

  - СанПиН 2.1.2.1199-03 «Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию».

  - СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

  - Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения МУ-287-113. (утв. департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава РФ от 30.12.1998 г.).

  - Методические рекомендации № 3.1.6.003-05  «Организация дезинфекционного дела в лечебно-профилактических учреждениях Свердловской области» (утв. Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области и Территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  от 11.11.2005г.  №01-05\229,  № 758-П):

    - п.9.2.7 «…обеззараживание воздуха при использовании аэрозольных генераторов (Ультраспрейер, PRO-ULF), …происходит за счет того, что частицы дезинфицирующих средств малого диаметра   лучше проникают вглубь поверхностей, в т.ч. места, недоступные в ходе «обычной влажной уборки», при этом происходит значительное снижение микробной обсеменности воздушной среды»

  - Инструкция «Технология противоплесневых обработок в закрытых помещениях» (санитарно-эпидемиологическое заключение  № 66.01.40.000.Т.000691.04.07 от 13.04.2007 г.).

  - Инструкция по эксплуатации опрыскивателя электрического (аэрозольного генератора PRO-ULF), модели BRF 1037, BRF 1035 .