- Облучатели бактерицидные передвижные

(ультрафиолетовые облучатели)

Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция состоит из металлической передвижной стойки с навешанными на нее открытыми бактерицидными облучателями. Четыре поворотных колеса обеспечивают высокую подвижность и хорошую устойчивость изделия. По желанию заказчика возможна комплектация облучателя бактерицидными лампами ДБМ отечественного производства, импортными лампами TUV (Голландия), F (КНР), или поставка облучателя без ламп.

Модификации:

ОБНП 2(2х30) двухламповый

Технические данные:

- Источники излучения: 2 шт.

- Производительность: 180 (220) м3 /час*

- Потребляемая мощность: 190 Вт

- Габариты: 300х300х1050 мм

- Масса, не более: 8 кг

ОБНП 2(2х30) трехламповый

Технические данные:

- Источники излучения: 3 шт.

- Производительность: 270 (335) м3 /час*

- Потребляемая мощность: 290 Вт

- Габариты: 300х300х1050 мм

- Масса, не более: 9 кг

ОБНП 2(2х30) четырехламповый

Технические данные:

- Источники излучения: 4 шт.

- Производительность: 360 (450) м3 /час*

- Потребляемая мощность: 380 Вт

- Габариты: 300х300х1050 мм

- Масса, не более: 11 кг

ОБНП 2(2х30) шестиламповый

Технические данные:

- Источники излучения: 6 шт.

- Производительность: 535 (665) м3 /час*

- Потребляемая мощность: 570 Вт

- Габариты: 300х300х1050 мм

- Масса, не более: 15 кг

ОБНП 2(2х30) восьмиламповый

Технические данные:

- Источники излучения: 8 шт.

- Производительность: 725 (900) м3 /час*

- Потребляемая мощность: 760 Вт

- Габариты: 300х300х1050 мм

- Масса, не более: 17 кг

*Для бактерицидной эффективности 99% по золотистому стафилококку.
Значения в скобках даны для ламп TUV.