- Облучатели-рециркуляторы «СИБЭСТ» для использования в медицинских учреждениях

Облучатель-рециркулятор комбинированный Сибэст - 100 
(ОРБпБ-01 исп 2/2-К)

Облучатель-рециркулятор комбинированный Сибэст - 45 настенный 
(ОРБпБ-01 исп 2/1 двухламповый)

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Для дезинфекции воздуха в присутствии людей в помещениях медицинских учреждений, особенно асептического профиля, широко используются ультрафиолетовые бактерицидные облучатели – рециркуляторы СИБЭСТ. Без применения этого оборудования не была бы возможна работа операционных, перевязочных, процедурных, палат интенсивной терапии и т.п.

Использование бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях - один из действенных, наиболее эффективных методов борьбы с инфекционными заболеваниями, профилактическим приемом, позволяющим предупредить массовые заражения и распространение инфекций воздушно-капельным путем (ОРЗ, грипп, туберкулез, дифтерит, коклюш и т.д.).

ООО «Сибэст-Светотехника» поставляет медицинское оборудование в зависимости от категории и объема помещений широкую номенклатуру бактерицидных облучателей и рециркуляторов. В настоящее время облучатели - рециркуляторы «СИБЭСТ» различных исполнений широко используются в медицинских учреждениях для обработки воздуха в операционных, послеоперационных, перевязочных, процедурных, палатах интенсивной терапии и т.п. Опыт эксплуатации облучателей и рециркуляторов «СИБЭСТ» подтверждает высокую эффективность обеззараживания воздуха и поверхностей при их применении.

. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Продув воздуха через внутренний объем облучателя обеспечивается вентилятором через вентиляционные отверстия (зачерненные жалюзийные решетки «V» образного профиля полностью исключающие попадание УФ излучения в помещение).

В корпусе облучателя установлен экран из алюминиевой фольги с высокой отражающей способностью УФ излучения.

### БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ

Принцип работы облучателя-рециркулятора основан на обеззараживании воздуха ультрафиолетовым излучением с длиной волны 253,7нм, губительным для бактерий. Колбы ламп выполнены из специального стекла, которое задерживает излучение короче 200 нм, вызывающее образование озона в воздушной среде. Специальное покрытие колб продлевает срок службы ламп до 9000 часов.

### ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ

Корпус облучателя может крепиться к передвижной платформе (вариант поставки передвижной) или на стене на высоте 1,5-2,0 м от пола (вариант поставки настенный) с помощью системы крепления. Облучатель бактерицидный обеспечивает продолжительную работу в течение 8 и более часов. Замена бактерицидных ламп производится после 8000 часов работы

|  | Особенностью комбинированного облучателя-рециркулятора является наличие открывающейся дверцы, что позволяет использовать его как рециркулятор закрытого типа - Режим 1 и как бактерицидный облучатель открытого типа - Режим 2. Данный тип рециркулятора используется в помещениях, где необходимо обеззараживание воздуха в присутствии людей в рабочее время и обеззараживание воздуха и поверхностей в отсутствии людей вне рабочего времени (операционные, помещения пищевого производства |
| --- | --- |