Гигрометр психометрический ВИТ-1 Психрометрический предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях. Изготовлен по ТУ25-11.1645-84. Гигрометр ВИТ-1 имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений». Гигрометр ВИТ-1 состоит из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, и таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного». Питатель закреплен с внутренней стороны основания. Шкальная пластина и таблица – металлические. Технические характеристики: Диапазон измерения относительной влажности мин., %; 20...90. Температурный диапазон измерения влажности, °С; 5...25. Диапазон измерения температуры, °С; 0...25. Цена деления шкалы, °С; 0.20. Габаритные размеры, мм; 325х120х50. Термометрическая жидкость; Толуол, метилкарбитол.