- Тонометр AND UA 667 с речевым выходом (говорящий)

- Для людей с ослабленным зрением.

- Автоматический тонометр на плечо с речевым выходом (говорящий).

- Регулировка громкости.

- Большой трёхстрочный дисплей.

- Безболезненная манжета SlimFit 22-32 см.

- Сетевой адаптер в комплекте поставки.

- Сумочка для хранения тонометра.

- Гарантия: 10 лет.

Описание.

Автоматический измеритель артериального давления и пульса UA-667 японской фирмы AND разработан специально для людей с ослабленным зрением, которым трудно считывать показания с дисплея. По окончании измерения тонометр "сообщает" мужским голосом на русском языке результаты давления и пульса, либо ошибки при измерениях.

Кроме того, AND UA-667 оснащен регулятором накачки манжеты. При измерении вы ставите регулятор на уровень предполагаемого Вами давления и нажимаете кнопку "Старт" - прибор автоматически накачает манжету до установленного значения, а затем выведет результаты на экран. Эта функция увеличивает точность при измерении.

Безболезненная манжета SLIM FIT во время нагнетания воздуха принимает цилиндрическую форму, которая создает равномерное распределение по всей поверхности манжеты, не провоцируя болевых ощущений и дополнительного подъема верхнего (систолического) давления.

Прибор оснащен импульсным сетевым адаптером, работающим от сетей переменного тока с разным напряжением, и кейсом для хранения и переноски.

Технические характеристики тонометра AND UA-667:

- Вес не более 300 грамм.

- Цифровой жидкокристаллический дисплей.

- Диапазон измерения давления: от 20 до 280 мм рт. ст.

- Диапазон измерения пульса: от 40 до 200 ударов в минуту.

- Пределы погрешности при измерении. Для давления: +/- 3мм рт. ст. Для пульса +/- 5%.

- Метод измерения: осциллометрический.

- Компрессия: автоматическая с помощью компрессора

- Декомпрессия: автоматическая с помощью клапана декомпрессии

- Память: нет

- Источник питания: 4 батарейки по 1,5В АА (пальчиковые) или сетевой адаптер (6В, 4Вт).

Комплект поставки:

- Электронный блок.

- Манжета на плечо 22-32 см.

- Футляр для хранения.

- Сетевой адаптер 220В

- Инструкция по проведению измерения давления

- Руководство по эксплуатации на русском языке.

- Гарантийный талон.