Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-промышленная группа"

ИНН 7422023640 КПП 741301001

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-промышленная группа"

456780 Челябинская обл.,  г.Озёрск,

пр. Карла Маркса 32, нежилое помещение 1, тел. (35130) 7-33-32,7-33-75.

ИНДИКАТОР

ТОНОМЕТР

ОАО «Государственный Рязанский приборный завод» (ГРПЗ) более 16 лет выпускает транспальпебральные приборы для измерения внутриглазного давления (ВГД) -  индикатор ИГД-02 diathera и тонометр ТГДц-01 diaton.

В индикаторе ИГД-02 diathera и тонометре ТГДц-01 diaton органично сочетаются простота применения и достоверность результатов тонометрии.

- Уникальная методика измерения ВГД сочетает два нестандартных метода – транспальпебральную тонометрию (измерение через веко) и склеральную тонометрию (измерение в зоне склеры, а не роговицы) и гарантирует полную безопасность процедуры для пациента.

- Усовершенствованная программа автоматического определения среднего значения ВГД в серии из нескольких измерений обеспечивает достоверность результатов тонометрии.

- Управление работой приборов осуществляется одной кнопкой, что значительно упрощает проведение процедуры тонометрии.

Индикатор ИГД-02 diathera и тонометр ТГДц-01 diaton – две модификации транспальпебрального склерального офтальмотонометра, различающиеся шкалой измерения.

Цифровое значение ВГД отображается на дисплее прибора:

▼ индикатор diathera – тонометрическое ВГД (по Маклакову при нагрузке 10 г)

▼ тонометр diaton   – истинное ВГД (Р0 ).

Измерение ВГД индикатором  diathera и тонометром diaton может проводиться при положении пациента лежа или сидя.

Области применения:

| - офтальмология (в том числе, детская) | - общая врачебная практика |
| --- | --- |
| - оптометрия | - неврология |

Индикатор diathera и тонометр diaton – современные приборы, обеспечивающие проведение качественных и информативных диспансерных осмотров:

● быстро и экономично для врача (измерение ВГД занимает несколько секунд, не требуются расходные материалы)

● комфортно и безопасно для пациента (без контакта со слизистой оболочкой глаза, без анестезии)

● возможно использование при работе на вызовах (приборы портативные, не требуют специальных условий для проведения тонометрии)

● проведение мониторинга ВГД при подборе медикаментов (измерения можно проводить многократно в течение дня)

Транспальпебральные склеральные  офтальмо-тонометры лишены недостатков роговичных тонометров и обеспечивают качественное измерение ВГД в самых сложных клинических случаях:

● у пациентов с патологией роговицы и аллергией на  анестетики

● после лазерных рефракционных операций

● после проведения кератопластики

В комплект поставки каждого прибора входит набор обучающих материалов, помогающий изучить методику транспальпебральной склеральной тонометрии и самостоятельно освоить применение индикатора ИГД-02 diathera или тонометра ТГДц-01 diaton.

| Характеристики | Индикатор diathera (ИГД-02 "ПРА") | Тонометр diaton (ТГДц-01 "ПРА") |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Измерение тонометрического ВГД (по Маклакову при нагрузке 10г) | Измерение истинного ВГД (Ро) |
| Время одного измерения, с, не более | 3 |  |
| Напряжение питания, В | 3 |  |
| Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее | 1500 |  |
| Срок службы, лет, не менее | 5 |  |
| Масса, г | 89 |  |
| Габаритные размеры, мм | 174 х 26 х 20 |  |

Метод измерения ВГД через веко и устройство для его осуществления защищены Патентами России, США и Японии. Торговые марки diathera и diaton зарегистрированы на территории России,  СНГ, в странах Евросоюза и США.

На экспортную модель транспальпебрального склерального прибора diaton получены европейская марка  и сертификат США  .

В настоящее время транспальпебральными офтальмотонометрами, производства ГРПЗ, пользуются медицинские специалисты более чем в 30 странах мира. Прибор получил признание зарубежных медиков, имеет международные награды.

Индикатор ИГД-02 diathera широко используется в системе первичного звена  здравоохранения в России, Республике Беларусь, Республике Казахстан, и в Украине. Почти два десятилетия приборы производства ГРПЗ применяется для выявления глаукомы специалистами в области офтальмологии, оптометрии и общей врачебной практики.

Специалисты Государственного Рязанского приборного завода поддерживают постоянные контакты с практикующими врачами-офтальмологами и научными работниками, внимательно изучают поступающие рекомендации и замечания. Это позволяет проводить планомерные работы по усовершенствованию индикатора ИГД-02 diathera и тонометра ТГДц-01 diaton, направленные на улучшение качества и потребительских характеристик приборов.