Комплекты шин полимерных иммобилизационных вакуумных.

Описание: Рег. уд. № ФСР 2007/00046 ТУ 9438-018-27418804 - 2006 Имеются шины детские, подростковые, взрослые. Назначение: Шины иммобилизационные вакуумные применяются при подозрении на переломы костей голени, стопы, предплечья, повреждение локтевого и коленного суставов, при повреждении мягких тканей конечностей с наружным кровотечением для создания неподвижности (иммобилизации) поврежденных конечностей на время транспортирования с места получения травмы до лечебного учреждения. Технические данные: . Масса шины – не более 1,15 кг. Максимальное рабочее разряжение вдо плюс 50 конечностных шинах –20 мм рт. ст. Условия хранения и эксплуатации - от -50°С до +50°С. Изготавливаются из материалов, имеющих гигиенические сертификаты и способных выдерживать обработку дезинфицирующим раствором. Выдерживают не менее 1000 циклов наложения. Рентгенография возможна без снятия шин. Средний срок службы шины – 2года.

Применяются при переломах и повреждении мягких тканей конечностей с наружным кровотечением, для создания неподвижности (иммобилизации) поврежденных конечностей на время транспортировки с места травмы до лечебного учреждения. Шины легки в переноске, в наложении и снятии, не требуют профессиональных навыков и расходного материала.

Варианты исполнения: для взрослых, для детей.

Комплектация: сапог длинный, сапог короткий, рукав длинный, рукав короткий, чехол. Устройство для накачивания шин поставляется по желанию заказчика.

Размеры в сложенном состоянии: 370 х 370 х 50 мм.

Вес: не более 2,15  кг.

Условия хранения и эксплуатации: от -50 до +450 °С.

Выдерживают не менее 1000 циклов наложения. Рентгенография возможна без снятия шин.

Средний срок эксплуатации на станциях скорой медицинской помощи - не менее 12 месяцев.

Комплект пневматических шин модель "Декор" состоит из:

•	Большая шина-рукав для иммобилизации предплечья и плеча;

•	Малая шина-рукав для иммобилизации кисти и предплечья;

•	Большая шина-сапог для иммобилизации голени и бедра;

•	Малая шина-сапог для иммобилизации стопы и голеностопного сустава;

•	Сумка-упаковка с надувным валиком.