- Автоматический тонометр LD3a (с адаптером) Автоматический тонометр с возможностью питания от адаптера. Особенности модели: • Алгоритм Fuzzy учитывает индивидуальные особенности сердцебиения. • Манжета увеличенного размера для окружности плеча 25-36 см. • Память на 30 измерений с функцией вычисления среднего значения 3-х последних измерений. • Звуковая индикация этапов измерения. Характеристики Модель LD3 Метод измерения осциллометрический Место наложения манжеты: плечо Накачка манжеты: автоматическая Снижение давления: автоматическое Выбор максимального давления накачки: нет Наличие интеллектуальных систем алгоритм: Fuzzy Память Количество ячеек памяти 30 Вычисление среднего значения из данных памяти: да Ручное удаление данных из памяти: все сразу Память на показания пульса: да Гостевой режим (измерение без сохранения данных в памяти): нет Сохранение данных в памяти без батареек: да Тип дисплея LCD Размер дисплея (ширина х высота) 47x30 мм Одновременная индикация давления и пульса: да Индикация времени и даты нет Модель манжеты Cuff-LDA Размер манжеты увеличенная взрослая (для окружности плеча 25-36 см) Материал манжеты нейлон Измерение: Диапазон измерения (давление) 40-260 мм рт. ст. Диапазон измерения (частота пульса) 40-160 уд./мин. Погрешность измерения (давление в манжете) +/- 2 мм рт. ст. Погрешность измерения (частота пульса) +/- 5% показании Условия эксплуатации (температура) от +10 °С до +40 °С Условия эксплуатации (влажность) 85% и ниже Питание 4х1.5В (тип АА) или адаптер электросети (6В, не менее 600 мА) Наличие адаптера в комплекте да Наличие гнезда для адаптера да Прочее: Вес прибора 435 г. Размер прибора 135х95х50 мм Коплектность электронный блок, манжета Cuff-LDA, 4 элемента питания, руководство по эксплуатации, гарантийный талон,адаптер упаковка Срок службы тонометра 7 лет. Срок службы манжеты 3 года Фирма-изготовитель Shanghai Little Doctor Electronic Co., Ltd. Страна производства Китай Гарантия 3 года