ИНСТРУКЦИЯ № 17

по применению средства «ТЕПСИХЛОР 70А» (фирмы " ПФХ СНС", Франция)

для целей дезинфекции

Инструкция разработана ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора  (г.Москва), ООО Растер (г.Екатеринбург), Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области

Авторы: Заева Г.Н., Рысина Т.З., Березовский О.И., Сукиасян А.Н., Зайцева Г.Н., Краюхин Д.В., Пахтина Н.В., Грибанова А.М.

Настоящая Инструкция вводится взамен МУ № 11-3/245-09 от 31.07.2001г.; МУ № 11-3/246-09 от 31.07.2007г.; МУ № 11-3/247-09 от 31.07.2001г.; МУ № 11-3/248-09 от 31.07.2001г

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Средство «ТЕПСИХЛОР 70 А» производства фирмы «ПФХ СНС», Франция, представляет собой гранулированный порошок белого цвета с запахом хлора. В качестве действующего вещества содержит гипохлорит кальция. Содержание активного хлора в средстве составляет 67,5%.

Водные растворы средства, с запахом хлора, при отстаивании образуют осадок из               нерастворимых солей кальция.

Срок годности средства 3 года, рабочих растворов –1 сутки.

1.2. Растворы «ТЕПСИХЛОР 70 А» обладают  бактерицидным (включая микобактерии туберкулеза,), вирулицидным (включая вирусы парентеральных гепатитов и ВИЧ)  и фунгицидным (грибы рода Кандида и дерматофиты) и спороцидным  (споры B.anthracis) действием.

Температура воды на активность средства не влияет.

Растворы средства не рекомендуется применять для дезинфекции белья, изделий медицинского назначения и других объектов из металлов, подверженных коррозии.

1.3. Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится  к III классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, ко II классу высоко опасных веществ при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях  паров; обладает  раздражающим действием на органы дыхания, кожу и слизистые оболочки глаз; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действие не выявлены.

ПДК активного хлора в воздухе рабочей зоны - 1мг/м3

  - Средство «ТЕПСИХЛОР 70 А»  предназначено для:

- дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов обстановки,  жесткой мебели, аппаратов и приборов, предметов ухода за больными, посуды, игрушек, остатков пищи, выделений больного и биологических жидкостей (фекалии, моча, мокрота, кровь, сыворотка, эритроцитарная масса), смывных вод, рвотных масс и др.; медицинских  отходов;   санитарно-технического оборудования, надворных установок, выгребных ям при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции в ЛПУ различного профиля, инфекционных очагах, в т. ч. при сибирской язве, на предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, рынках, коммунальных объектах (в т.ч. мусоровозы, контейнеры для сбора отходов и др.), предприятиях бытового обслуживания населения (гостиницы, общежития, бани, прачечные, парикмахерские, бассейны, спорткомплексы и т.п.), учреждениях социального обеспечения, производственных и торговых учреждениях, в пенитенциарных учреждениях;

- проведения генеральных уборок;

- обеззараживания фруктов, овощей и воды для приготовления пищевого льда;

- обеззараживания воды хозяйственно-питьевого назначения и дезинфекции водопроводных сооружений при централизованном и местном водоснабжении; дезинфекции емкостей  для хранения и транспортировки питьевой воды;

- дезинфекции в плавательных бассейнах;

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ТЕПСИХЛОР 70А»

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

2.1. Приготовление рабочих растворов средства «ТЕПСИХЛОР 70 А»

2.1.1. Рабочие растворы средства готовят в коррозионно-стойкой  посуде путем растворения средства в воде.

2.1.2. Количество средства «Тепсихлор» и воды для приготовления требуемых объемов рабочих растворов соответствующих концентраций (по активному хлору) определяют расчетным путем.

Необходимое для приготовления рабочих растворов количество средства (Мс) в г рассчитывают по формуле:  		   Ср    Vp   1000

Мс =  ---------------------------- ,

Сс

где	Ср – требуемая  концентрация активного хлора в рабочем растворе, %;

Vр – требуемый объём рабочего раствора, л (дм3);

Сс – исходная массовая доля активного хлора в средстве, %;

Для расчёта количества (объёма) воды используют следующую формулу:

V = Vр – Мс,

где	V – необходимый объём питьевой воды, дм3;

Vр – требуемый объём рабочего раствора, дм3;

Мн – масса средства, необходимая для приготовления рабочего раствора, г.

Пример расчета количеств средства для приготовления 1 и 10 л рабочих растворов разных концентраций из средства с содержанием активного хлора 67,5% приведен в табл.1

Таблица 1

## Приготовление растворов средства «ТЕПСИХЛОР 70А»

| ## Концентрация раствора, % |  | Количество средства (г), необходимого для приготовления раствора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| По препарату | по активному хлору | 1 л | 10 л |
| 0,052 | 0,035 | 0,52 | 5,2 |
| 0,22 | 0,15 | 2,2 | 22,0 |
| 0,52 | 0,35 | 5,2 | 52,0 |
| 0,78 | 0,53 | 7,8 | 78,0 |
| 1,07 | 0,72 | 10,7 | 107,0 |
| 3,30 | 2,20 | 33,0 | 330,0 |

2.2.Применение средства “ТЕПСИХЛОР 70 А” для дезинфекции различных объектов

2.2.1. Растворы средства «ТЕПСИХЛОР 70 А» применяют для дезинфекции объектов, указанных в п.1.4. в соответствии с режимами, представленными   в табл. 2 - 5.

2.2.2. Дезинфекцию поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов и приборов, предметов ухода за больными, санитарно-технического оборудования, посуды, игрушек растворами средства  проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания.

2.2.3. Дезинфекцию выделений, биологических жидкостей, смывных вод, рвотных масс, остатков пищи, выгребных ям проводят путем засыпания порошком средства в определенном соотношении с субстратом, после перемешивания оставляют в закрытой емкости на время дезинфекционной выдержки, после чего проводят дальнейшую утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами.

2.2.4. Жидкие выделения больного, рвотные массы, кровь, плазму и др., разлитые  на поверхностях, засыпают порошком средства и после впитывания жидкости собирают в отдельную емкость или одноразовые пакеты с соблюдением правил противоэпидемической безопасности. После дезинфекционной выдержки в течение 120 мин. их утилизируют. Поверхность дезинфицируют рабочим раствором средства «Тепсихлор  70А» в соответствии с режимами, рекомендованными длядезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях.

2.2.5. Жесткую мебель, пол, стены и пр. протирают ветошью смоченной в растворе   средства из расчета 150  мл/м2 обрабатываемой поверхности, а санитарно-техническое оборудование –из расчета 200 мл/ м2  или орошают из гидропульта. Норма расхода рабочего раствора средства при орошении поверхностей в помещениях жесткой мебели из гидропульта (размер частиц 400 микрон)  – 300 мл/м2, а при орошении санитарно-технического оборудования, надворных установок – 500 мл/ м2 . После дезинфекции остатки рабочего раствора с поверхностей удаляют ветошью, помещение проветривают до исчезновения запаха хлора.

2.2.6. Столовую посуду (тарелки вилки, ложки, чашки, ножи, и др.), освобожденную от остатков пищи, и лабораторную посуду  (предметные стекла, колбы, пробирки, пипетки, резиновые груши, шланги и др.), предметы ухода за больными, игрушки полностью погружают в дезинфицирующий раствор. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной водой  до исчезновения запаха хлора.

2.2.7. Уборочный инвентарь, малоценные вещи замачивают в дезинфицирующем растворе из расчета 4 л/кг, а при туберкулезе и сибирской язве 5л/кг.

2.2.8. Медицинские отходы (отработанный перевязочный материал, изделия медицинского назначения однократного применения и др.), обрабатывают способом погружения в дезинфицирующий раствор с последующей их утилизацией. Контейнеры для сбора и удаления медицинских отходов  обрабатывают способом протирания (табл.3).

2.2.9. На коммунальных объектах, предприятиях общественного питания, торговли, бытового обслуживания и др. дезинфекцию проводят по режимам, представленным в табл. 2 .

2.2.10. дезинфекцию объектов в банях, санпропускниках, парикмахерских, спорткомплексах проводят по режимам, представленным в табл.4.

Таблица 2

Режимы дезинфекции объектов средством “ТЕПСИХЛОР 70 А”

при инфекциях бактериальной этиологии (кроме  туберкулеза)

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочих растворов средства, % |  | Экспозиция, мин | Норма расхода | Способ применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по препарату | по акт.хлору |  |  |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности аппаратов и приборов | 0,052 | 0,035 | 30 | 150 мл/м2 300 мл/ м2 | Протирание Орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,052 | 0,035 | 30 | 2 л/комплект | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,22 | 0,15 | 120 |  |  |
| Посуда лабораторная | 0,22 | 0,15 | 120 | - | Погружение |
| Игрушки | 0,052 | 0,035 | 30 | - |  |
| Предметы ухода за больными | 0,22 | 0,15 | 120 | - |  |
| Санитарно -техническое оборудование | 0,22 | 0,15 | 60 | 500мл/ м2 200 мл/м2 | 2-х кратное орошение, протирание |
| Надворные установки | 3,30 | 2,20 | 60 |  |  |
| Уборочный инвентарь | 0,22 | 0,15 | 60 | 4 л/кг | Замачивание |
| Остатки пищи, смывные воды | ## порошок |  | 120 | Засыпание в соотношение 125 г/кг |  |
| Выделения | порошок |  | 120 | Засыпание в соотношение 125 г/кг |  |
| Моча | порошок |  | 15 | Засыпание в соотношение 1 г/кг |  |

Таблица  3

Режимы дезинфекции объектов средством “ТЕПСИХЛОР 70 А”при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочих растворов средства, % |  | Экспозиция, мин | Норма расхода | Способ применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по препарату | по акт.хлору |  |  |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности аппаратов и приборов | 1,07 | 0,72 | 30 | 150 мл/м2 300 мл/м2 | Протирание Орошение |
| Посуда без остатков пищи | 1,07 | 0,72 | 30 | 2 л/комплект | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,07 | 0,72 | 60 |  |  |
| Посуда лабораторная | 1,07 | 0,72 | 60 | - |  |
| Предметы ухода за больными | 1,07 | 0,72 | 60 | - |  |
| Медицинские отходы* | 1,07 | 0,72 | 60 | - |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,07 | 0,72 | 30 | 200 мл/м2 500 мл/м2 | Протирание 2-х кратное орошение |
| Надворные установки | 3,30 | 2,20 | 60 |  |  |
| Уборочный инвентарь | 1,07 | 0,72 | 120 | 4 л/кг | Замачивание |
| Остатки пищи, смывные воды | порошок |  | 60 | Засыпание в соотношение 125 г/кг |  |
| Мокрота | порошок |  | 180 | Засыпание в соотношение 125 г/кг |  |

* в т.ч. для  обеззараживания медицинских отходов при инфекциях бактериальной, вирусной и грибковой

этиологии

Таблица  4

Режимы дезинфекции объектов средством “ТЕПСИХЛОР 70 А”

при дерматомикозах

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочих растворов средства, % |  | Экспозиция, мин | Норма Расхода | Способ применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по препарату | по акт.хлору |  |  |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности аппаратов и приборов | 0,52 | 0,35 | 30 | 150 мл/м2 300 мл/м2 | Протирание Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,52 | 0,35 | 30 | 200мл/м2 500мл/м2 | Протирание 2-х кратное орошение |
| Уборочный инвентарь | 0,78 | 0,53 | 60 | 4 л/кг | Замачивание |

Таблица  5

Режимы дезинфекции объектов средством «ТЕПСИХЛОР 70 А»

при вирусных  инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочих растворов средства, % |  | Экспозиция, мин | Норма расхода | Способ применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по препарату | по акт. хлору |  |  |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности аппаратов и приборов | 0,52 | 0,35 | 30 | 150 мл/м2 300 мл/м2 | Протирание Орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,52 | 0,35 | 30 | 2 л/комп | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,52 | 0,35 | 60 |  |  |
| Посуда лабораторная | 0,52 | 0,35 | 60 | - |  |
| Игрушки | 0,52 | 0,35 | 30 |  |  |
| Предметы ухода за больными | 0,52 | 0,35 | 60 |  |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,52 | 0,35 | 60 | 200 мл/м2 500 мл/м2 | Протирание 2-х кратное орошение |
| Надворные установки | 3,30 | 2,20 | 60 | - “ - | - “ - |
| Уборочный Инвентарь | 0,52 | 0,35 | 120 | 4 л/кг | Замачивание |
| Остатки пищи, смывные воды | порошок |  | 60 | Засыпание в соотношение 125 г/кг |  |
| Выделения (в т.ч. кровь и компоненты крови) | порошок |  | 120 | Засыпание в соотношение 125 г/кг |  |
| Моча | порошок |  | 15 | Засыпание в соотношение 1 г/кг |  |

Таблица 6.

Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок растворами

средства «ТЕПСИХЛОР 70А»

| Профиль учреждения | Концентрациярабочих растворов средства, % |  | Экспозиция, мин | Способ применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по препарату | по акт. хлору |  |  |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 0,52 | 0,35 | 30 | Протирание или орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 1,07 | 0,72 | 30 |  |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | Режим для соответствующей инфекции |  |  |  |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,52 | 0,35 | 30 |  |
| Отделения терапевтического профиля, поликлиники, детские отделения, предприятия коммунального профиля, бытового обслуживания населения, общественного питания, продовольственной торговли, рынки, промышленные предприятия. | 0,052 | 0,035 | 30 |  |

2.3. Приготовление пищевого льда

Приготовление пищевого льда рекомендуется проводить из воды, предназначенной для питья, обработанной средством “Тепсихлор70 А”  и содержащей остаточный активный хлор на уровне 0,3-0,5 мг/л.

2.4. Обеззараживание фруктов и овощей

Предварительно удаляют с фруктов и овощей (в том числе зелени - салат, укроп, петрушка, зеленый лук и т.п.) видимую грязь с помощью воды, а затем погружают на 30 минут в раствор,  содержащий  0, 035% активного хлора. По окончании дезинфекции фрукты и овощи промывают водой и подсушивают.

3. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ  ВОДЫ ХОЗЯЙСТВЕНО-ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

И  ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

  - Методика выбора рабочей дозы средства «ТЕПСИХЛОР 70А»

для обеззараживания воды

    - В три банки наливают по 1 л исследуемой воды, подлежащей обеззараживанию. Затем в каждую банку прибавляют 1 % раствор средства «ТЕПСИХЛОР 70А» в количестве, ориентировочно указанном в табл.7.

Таблица 7

Количество средства «ТЕПСИХЛОР 70А», необходимое

для обеззараживания воды

| Природа источника и качество воды | Для обеззараживания г /м3 или мг/ л |  | Потребное количество 1% раствора средства “Тепсихлор 70 А” в л /м3 или мл/л. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | активного хлора | средства «Тепсихлор 70А» |  |
| Артезианские воды, воды чистых горных рек, осветленная, фильтрованная вода крупных рек и озер | 1 - 1,5 | 1,38 - 2,0 | 0,14 - 0,2 |
| Прозрачная колодезная вода и фильтрованная вода малых рек | 1,5 - 2,0 | 2,0 - 2,7 | 0,2 - 0,27 |
| Вода крупных рек и озер | 2,0 - 3,0 | 2,7 - 4,1 | 0,27 - 0,41 |
| Загрязненная вода из открытых источников | 5,0 - 10,0 | 6,9 - 13,8 | 0,69 – 1,38 |

3.1.2  После добавления средства «ТЕПСИХЛОР 70А» содержимое каждой банки тщательно перемешивают и оставляют на 30 мин. Затем во всех банках определяют содержание в воде остаточного хлора и производят бактериологическое исследование.

3.1.3 Для определения остаточного хлора в колбу наливают 5 мл 10 % раствора йодистого калия, 10 мл буферного раствора (соляная кислота, 1 : 5 по объему) и вводят пипеткой 200 мл хлорированной воды из банки. Выделившейся йод титруют 0,01 н раствором натрия серноватистокислого до бледно-желтой окраски, добавляют 1 мл 0,5 % раствора крахмала и продолжают титровать до исчезновения синей окраски. Содержание остаточного хлора в мг/л составляет 0,355  5Н, где Н - количество мл натрия серноватистокислого, израсходованное на титрование. В воду, оставшуюся в банках, после 30 минутного контакта с хлором для связывания избытка хлора вводят по 1 мл 1% раствора  натрия серноватокислого, предварительно стерилизованного кипячением . После этого в воде определяют количество общих и термотолерантных колиформных бактерий и общее число микроорганизмов в соответствии с Методическими указаниями «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. МУК 4.2.1018-01.

3.1.4. Оптимальной рабочей дозой хлора считается та, при которой в 100мл воды отсутствуют общие и термотолерантные колиформгые бактерии, а общее число бактерий - не более 50 в 1 мл. Содержание остаточного хлора должно быть при этом не более 0,5 мг/л.

3.1.5. Если во всех пробах исследуемой воды достаточный эффект обеззараживания не получен или содержание остаточного хлора превышает 0,5 мг/л, то опыт повторяют с большими или меньшими дозами хлора.

ПРИМЕЧАНИЕ. В условиях местного водоснабжения, при отсутствии возможности проведения бактериологического анализа, доза хлора устанавливается на основании определения в воде концентраций остаточного хлора и определения интенсивности запаха обеззараженной воды. В качестве рабочей дозы для хлорирования принимают ту дозу, при которой вода приобрела слабый запах хлора, а содержание в ней остаточного хлора находится на уровне 0,3 - 0,5 мг/л.

3.2. Хлорирование воды при централизованном водоснабжении

3.2.1. Хлорирование воды  должно проводиться во всех случаях получения ее из поверхностных водоемов (после обязательной предварительной очистки), а также при получении воды из подземных источников, бактериальные показатели которой не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3.2.2. В целях установления рабочей дозы средства «ТЕПСИХЛОР 70А» для хлорирования, опытным путем производится определение эффекта  обеззараживания воды и количества                остаточного активного хлора, которое зависит от величины хлорпоглощаемости воды. Подбор рабочей дозы производится согласно п. 3.1.

Выбранная для обеззараживания рабочая доза хлора должна обеспечивать надлежащий бактерицидный эффект в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» при времени  контакта воды с хлором в течение  30 мин. Содержание остаточного хлора при этом должно быть не менее 0,3 и не более 0,5 мг/л.

3.2.3.  При хлорировании  воды некоторых источников, преимущественно открытых, могут возникать затруднения, связанные с необходимостью получить надлежащий эффект обеззараживания и в то же время обеспечить соответствие воды гигиеническим требованиям в отношении органолептических свойств (запаха и вкуса). В таких случаях должен применяться тот или иной из специальных приемов обеззараживания, к которым относятся следующие:

а) Двойное хлорирование, т.е. введение средства «ТЕПСИХЛОР 70А» предварительно до очистных сооружений во всасывающие водоводы 1-го подъема (обычно в дозах 3 - 5 мг/л по активному хлору) и окончательно после фильтров (обычно в дозах 0,7 – 2,0 мг/л); используется при высокой цветности исходной воды, при повышенном содержании в ней органических веществ и планктона.

б) Хлорирование с преаммонизацией, т.е. введение в воду аммиака или его солей непосредственно перед введением «ТЕПСИХЛОР 70А» (обычно при соотношениях доз аммиака и хлора         1 : 4, 1 : 10). При этом обеззараживание обеспечивается за счет связанного хлора (хлораминов). Этот метод используется для предупреждения специфических запахов, возникающих после обработки воды хлором. При преаммонизации контакт воды с препаратом «ТЕПСИХЛОР 70А»  должен быть не менее 1 часа.

в) Перехлорирование, т.е. введение заведомо высоких доз (до 10 - 20 мг/л) по активному хлору с последующим связыванием избытка хлора (дехлорирование сернистым газом или активированным углем): применяется в случаях вынужденного использования водоисточников, бактериальное загрязнение которых превышает предел, установленный СанПиН 2.1.5.980 – 00            «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения». Кроме того, применяется во избежание появления хлорфенольного запаха при наличии в исходной воде фенолов.

г) Хлорирование послепереломными дозами, т.е. с учетом точки перелома на кривой остаточного хлора; при этом обеззараживание воды производится свободным хлором, который значительно эффективнее связанного хлора (хлораминов): применяется главным образом в случаях высокого бактериального загрязнения исходной воды.

3.2.4. Выбор того или иного приема хлорирования с помощью средства «ТЕПСИХЛОР 70А», гарантирующего полное соответствие питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», осуществляется администрацией водопроводной станции на основании санитарно-химических, санитарно-бактериологических и технологических анализов сырой и обработанной воды с учетом производственного опыта по ее очистке и обеззараживанию.

3.2.5. Определение остаточного хлора при обеззараживании воды средством «ТЕПСИХЛОР 70А»  перед подачей в сеть производится через каждый час, а на водопроводах из открытых водоемов - через каждые 30 мин; там же отбирается проба на бактериологический анализ не реже             1 раза в сутки, одномоментно с очередным определением остаточного хлора.

3.2.6. Содержание остаточного активного хлора в воде определяется в соответствии с           ГОСТ 18190-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора».

3.3. Хлорирование воды при местном  водоснабжении

3.3.1. При местном водоснабжении, т.е. при использовании воды без разводящей сети труб, непосредственно из источника (колодцы, родники, открытые водоемы), хлорирование воды, требующей обеззараживания, производится с помощью чистой емкости - резервуара, бочки, бака или другой специальной таре. При этом необходимо соблюдать следующие условия:

а) средство «ТЕПСИХЛОР 70А» вводится в воду в дозе, установленной опытным путем;

б) для надежного обеззараживания воды контакт ее с препаратом должен быть летом не менее 30 мин., зимой - не менее 1 часа;

в) правильно обеззараженная вода должна содержать остаточный хлор в количестве 0,3 - 0,5 мг /л.

ПРИМЕЧАНИЕ: В исключительных случаях, при отсутствии других возможностей остаточный хлор можно определить качественно по посинению хлорированной воды от добавления к ней нескольких кристаллов йодистого калия и нескольких капель 1 % раствора крахмала, а также по наличию в воде слабого хлорного запаха.

3.3.2. Подбор рабочей дозы производится согласно п. 3.1.

3.3.3. В отдельных случаях, в зависимости от качества воды, с целью повышения надежности ее обеззараживания, рекомендуется применять перехлорирование, т.е. введение заведомо избыточных доз активного хлора с последующим удалением  или химическим связыванием избытка хлора.

Перехлорирование производится следующим образом. В воду добавляют средство «ТЕПСИХЛОР 70А» из расчета 10 мг/л активного хлора, а при обеззараживании загрязненных вод из открытых источников - не менее 20 мг/л активного хлора. Время контакта воды и средства летом - 15 мин, зимой - 30 мин.

После этого определяют  запах воды: при сильном запахе хлора перехлорирование признается достаточным, при отсутствии запаха или очень слабом запахе хлора, необходимо повторить введение средства “Тепсихлор 70 А”.

Для удаления избытка хлора (дехлорирование) воду фильтруют через активированный или обычный древесный уголь, а при отсутствии угля - добавляют в воду натрий серноватистокислый (из расчета 3,5 мг натрия серноватистокислого  на 1 мг активного остаточного хлора).

3.3.4. Дезинфекция шахтных колодцев и обеззараживание воды в них производится в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

ПРИМЕЧАНИЕ: допускается использование установок для механического дозирования средства и введение его в обеззараживаемую воду.  Устройство должно пройти санитарно-эпидемиологическую экспертизу в установленном порядке.

3.4. Дезинфекция водопроводных сооружений

при их строительстве и эксплуатации

3.4.1. Рабочие растворы средства готовят в коррозионно-стойкой посуде путем растворения средства в воде. Для приготовления растворов соответствующей концентрации используют расчеты, приведенные в табл. 8

Таблица 8

## Приготовление рабочих растворов средства «ТЕПСИХЛОР 70А»

| Концентрация рабочего раствора по активному хлору, мг/л | Концентрация рабочего раствора по препарату, мг/л | Количество средства (г), необходимого для приготовления раствора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 л | 1000 л |
| 50 | 74 | 7,4 | 74 |
| 75 | 111 | 11,1 | 111 |
| 100 | 148 | 14,8 | 148 |
| 200 | 296 | 29,6 | 296 |
| 250 | 370 | 37,0 | 370 |

3.4.2. Дезинфекция водопроводных сооружений средством «ТЕПСИХЛОР 70А» (скважин, резервуаров и напорных баков, отстойников, смесителей, фильтров, водопроводной сети) может проводиться с профилактической целью (перед приемом в эксплуатацию новых сооружений, после периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ), а также по эпидемическим показаниям (в случае загрязнения сооружений, в результате которого создается угроза возникновения вспышек кишечных инфекций).

3.4.3.  Для повышения надежности дезинфекции и сокращения ее продолжительности рекомендуется применять растворы средства «ТЕПСИХЛОР 70 А» с концентрацией активного хлора 75 - 100 мг/л при контакте 5 - 6 часов. Возможно использование растворов с меньшей концентрацией активного хлора - 40 - 50 мг/л, но с продолжительностью контакта до 24 и более часов.

3.4.4. Перед дезинфекцией водопроводных сооружений во всех случаях обязательно производится их предварительная механическая очистка и промывка. Водопроводная сеть, очистка которой затруднительна, интенсивно промывается в течение 4 - 5 часов при максимально возможной скорости движения воды (не менее 1м/сек).

3.4.5. Дезинфекция артезианских скважин перед сдачей их в эксплуатацию выполняется в тех случаях, когда после их промывки качество воды по бактериологическим показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Дезинфекция проводится в два этапа: сначала надводной части скважины, затем - подводной части. Для обеззараживания надводной части в скважине на несколько метров ниже статического уровня устанавливают пневматическую пробку, выше которой скважину заполняют раствором средства «ТЕПСИХЛОР 70 А» с концентрацией активного хлора 50 - 100 мг/л, в зависимости от степени предполагаемого загрязнения. Через 3 - 6 часов контакта пробку извлекают и при помощи специального смесителя вводят раствор «ТЕПСИХЛОР 70 А» в подводную часть скважины с таким расчетом, чтобы концентрация активного хлора после смешения с водой была не меньше 50 мг/л. Через 3 - 6 часов контакта производят очистку до исчезновения в воде заметного запаха хлора, после чего отбирают пробу воды для контрольного бактериологического анализа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расчетный объем раствора средства «ТЕПСИХЛОР 70 А» принимается больше объема скважин (по высоте и диаметру): при обеззараживании надводной части -                 в 1,2 - 1,5 раза, подводной части - в 2 - 3 раза.

3.4.6. Дезинфекцию резервуаров большой емкости рекомендуется проводить методом орошения. Раствор «ТЕПСИХЛОР 70 А» с концентрацией 200 - 250 мг/л активного хлора приготовляют из расчета 0,3 - 0,5 л на 1 м2 внутренней поверхности резервуара. Этим раствором орошаютстены и дно резервуара из шланга или гидропульта.

Через 1 - 2 часа дезинфицированные поверхности промывают чистой водопроводной водой, удаляя отработанный раствор через грязевой выпуск.

Напорные баки малой емкости следует дезинфицировать объемным методом, наполняя их раствором средства «ТЕПСИХЛОР 70 А» с концентрацией 75 - 100 мг/л активного хлора. После контакта в течение 5 - 6 часов раствор средства удаляют через грязевую трубу  и промывают бак чистой водопроводной водой (до содержания в промывной воде 0,3 - 0,5 мг/л остаточного хлора). Аналогичным способом производится дезинфекция отстойников, смесителей, а также фильтров после их ремонта и загрузки.

3.4.7. Дезинфекция водопроводной сети производится путем заполнения труб раствором средства «ТЕПСИХЛОР 70 А» с концентрацией от 75 до 100 мг/л активного хлора (в зависимости от степени загрязнения сети, ее изношенности и санитарно-эпидемиологической обстановки). Введение раствора средства в сеть продолжают до тех пор, пока в точках, наиболее удаленных от места его подачи, будет содержаться активного хлора не менее 50 % от заданной дозы. С этого момента дальнейшую подачу раствора прекращают и оставляют заполненную раствором сеть не менее чем на 6 часов. По окончании контакта воду с раствором спускают и промывают сеть чистой водопроводной водой. Условия сброса воды из сети определяют на месте по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы. В конце промывки (при содержании в воде 0,3 - 0,5 мг/л  остаточного хлора) из сети отбирают пробы для контрольного бактериологического анализа.         Дезинфекция считается законченной при благоприятных результатах двух анализов, взятых последовательно из одной точки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расчетный объем раствора средства «ТЕПСИХЛОР 70 А» для обеззараживания сети определяется по внутреннему объему труб с добавлением 3 - 5 % (на вероятный излив). Объем 100 м труб при диаметре 50 мм составляет 0,2 м3, 75 мм - 0,5 м3, 100 мм - 0,8 м3, 150 мм - 1,8 м3, 200 мм - 3,2 м3, 250 мм - 5 м3.

4. ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ

4.1. Приготовление растворов средства  “ТЕПСИХЛОР 70 А”

4.1.1. Рабочие растворы готовят в любой  коррозионно-стойкой посуде путем растворения средства в воде. Для приготовления растворов соответствующей концентрации используют расчеты, приведенные в  табл.9.

Таблица 9

## Приготовление рабочих растворов средства «ТЕПСИХЛОР 70А»

| Концентрация рабочего раствора по активному хлору,% | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Количество средства (г), необходимого для приготовления раствора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 л | 10 л |
| 0,035 | 0,052 | 0,52 | 5,2 |
| 0,15 | 0,222 | 2,22 | 22,2 |
| 0,35 | 0,518 | 5,20 | 52,0 |
| 0,525 | 0,777 | 7,80 | 77,8 |

4.2. Обеззараживание воды плавательных бассейнов

4.2.1. Обеззараживание воды плавательных бассейнов проводится в  соответствии с                СанПиН 2.1.2.1188-03 «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. Плавательные бассейны».

4.2.2. Режимы обеззараживания воды плавательных бассейнов приведены в табл.10.

### Таблица  10

# Режимы обеззараживания воды плавательных бассейнов

| Вода | Нормируемые бактериологические и физико-химические показатели | Режимы обеззараживания |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Остаточный свободный хлор, мг/л | Время, мин |
| Вода плавательных бассейнов (подаваемая в бассейн) | СанПиН 2.1.2.1188-03 | 0,3-0,5 | - |
| Вода плавательных бассейнов (при массивной контаминации) | Количество стафилококков более 10 в 1 л | 1,4-.1,6 | 60 |

4.2.3. Эффективность обеззараживания воды определяется микробиологическими  и

паразитологическими показателями, а так же путем определения количества остаточного  свободного хлора после необходимого времени контакта.

4.3. Дезинфекция  емкостей для хранения воды

4.3.1. Дезинфекцию  внутренних поверхностей емкостей для хранения воды проводят двумя способами: протиранием ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором и заполнением емкости дезинфицирующим раствором.

4.3.1.1. Способ протирания ветошью. Внутреннюю поверхность  емкости протирают ветошью, смоченной в 0,035%  (по активному хлору) растворе средства «ТЕПСИХЛОР 70 А»                 при норме расхода 200 мл/м2   поверхности. Уборочную ветошь замачивают в растворе, содержащем 0,15% активного хлора;

4.3.1.2. Способ заполнения емкости. Емкость заполняют  водой, растворяют в ней средство «ТЕПСИХЛОР 70А»  в количестве, достаточном для получения раствора, содержащего 0,035% активного хлора.

4.3.2.  Режимы обеззараживания емкостей для хранения воды и уборочного материала приведены в табл. 11.

Таблица 11

# Режимы обеззараживания емкостей для хранения воды и уборочного материала

| Объект обеззараживания | Способ Обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по активному хлору % | Время обеззараживания, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкости для хранения воды (цистерны, баки и т.п.) | #### Протирание Заполнение дезинфицирующим раствором | 0,035 0,035 | 45 30 |
| Уборочный материал | Замачивание | 0,15 | 60 |

4.4.Дезинфекция ванны бассейна и подсобных помещений

4.4.1. Дезинфекцию ванны бассейна проводят после слива воды и механической

очистки, двумя способами: протиранием или двухкратным орошением.

4.4.1.1. Способ протирания ветошью. Поверхность ванны бассейна протирают ветошью,  смоченной в растворе средства, при норме расхода раствора 200 мл/м2  обрабатываемой поверхности.

4.4.1.2. Способ орошения. Для орошения применяют раствор средства методом двукратного орошения при норме расхода 500мл/м2 поверхности.

4.4.2. Поверхности в подсобных помещениях бассейна обрабатывают методом протирания  растворами средства «ТЕПСИХЛОР 70А» при норме расхода раствора 200 мл/м2  обрабатываемой поверхности.

Режимы обеззараживания ванн плавательных бассейнов и подсобных помещений проводят в соответствии с табл.  12.

4.4.3. Уборочный материал после использования замачивают в растворах, содержащих 0,15% активного хлора, при бактериальной микрофлоре и 0,525% активного хлора при грибковой микрофлоре.

### Таблица  12

# Режимы обеззараживания ванн плавательных бассейнов и подсобных помещений

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин |  | Способ Обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности ванн бассейна | 0,35 | 30 | #### Протирание орошение |  |
| Поверхности в подсобных помещениях | 0,035 | 30 | Протирание |  |
| Резиновые коврики | 0,35 | 30 | Замачивание |  |
| Уборочный материал | 0,15-0, 525 | 60 | Замачивание |  |

5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ИНФЕКЦИОННЫХ ОЧАГАХ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ

5.1. Приготовление рабочих растворов средства «ТЕПСИХЛОР 70А»

5.1.1. Рабочие растворы готовят в  коррозионно-стойкой посуде, путем растворения средства в воде.

5.1.2. Активированные растворы средства готовят  путем добавления к осветленным растворам средства «ТЕПСИХЛОР 70А» активаторов - солей аммония в соотношении к количеству активного хлора в растворе  0,5:1 или аммиака в соотношении 1:8. Для приготовления растворов соответствующей концентрации используют расчеты, приведенные в табл.13.

Таблица 13

## Приготовление растворов средства «ТЕПСИХЛОР 70А»

для применения в очагах сибирской язвы

| Вид рабочего раствора | Концентрация раствора, % |  | Количество средства КГН и активаторов (г), необходимых для приготовления растворов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По препарату | по активному хлору | на 1л |  |  | на 10 л |  |  |
|  |  |  | Тепсихлор 70А | соли аммония | аммиак | Тепсихлор 70А | соли аммония | аммиак |
| Рабочий раствор без активатора | 7,4 | 5,0 | 74 | - | - | 740 | - | - |
| Рабочий раствор с активатором | 5,2 | 3,5 | 52 | 17,5 | 4,4 | 520 | 175 | 440 |

5.2. Применение средства «ТЕПСИХЛОР 70А» для дезинфекции в

инфекционном очаге  сибирской язвы

5.2.1. Растворы средства “ТЕПСИХЛОР 70А” применяют для дезинфекции поверхностей в помещениях (полы, стены, двери, окна, подоконники), жесткой  мебели, предметов ухода за больными, санитарно-технического оборудования, посуды, игрушек, остатков пищи, выделений больного, биологических субстратов (кровь, сыворотка, эритроцитарная масса) и биологических отходов.

5.2.2. Обеззараживание поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов ухода за больными, санитарно-технического оборудования, посуды, игрушек дезинфицирующими растворами проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания.

5.2.3. Жесткую мебель, пол, стены и пр. протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают из гидропульта. Норма расхода рабочего – 500 мл/м2. Санитарно-техническое  оборудование дезинфицируют способом протирания или 2-хкратным орошением с интервалом в 15 мин, норма расхода рабочего раствора – 500 мл/м2. После дезинфекции обработанные поверхности протирают ветошью, помещение проветривают в течение 60 мин.

5.2.4.  Посуду освобождают от остатков пищи, погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на комплект. По окончании времени дезинфекции посуду промывают проточной водой до исчезновения запаха хлора.

5.2.5.  Остатки пищи, выделения больных, кровь и другие биологические субстраты засыпают порошком средства из расчета 125г/кг, перемешивают и оставляют в закрытой емкости на время дезинфекционной выдержки.

5.2.6.    Предметы ухода за больными полностью погружают в дезинфицирующий раствор. По окончании времени дезинфекции их промывают проточной водой.

5.2.7.   Игрушки полностью погружают в дезинфицирующий раствор. После дезинфекции их тщательно промывают проточной водой до исчезновения запаха хлора.

5.2.8.   Уборочный инвентарь, малоценные вещи замачивают в дезинфицирующем растворе из расчета  5 л/кг.

5.2.9. Режимы дезинфекции различных объектов при сибирской язве, представлены в             табл. 14 .

Таблица 14

Режимы дезинфекции средством “ТЕПСИХЛОР 70 А”

при сибирской язве

| Объект обеззараживания | Концентрация, % |  | Экспозиция, мин | Норма расхода | Способ применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по препарату | по акт. хлору |  |  |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 5,2* 7,4 | 3,5* 5,0 | 60 60 | 500 мл/м2 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 5,2* 7,4 | 3,5* 5,0 | 60 60 | 2 л/компл. | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 5,2* 7,4 | 3,5* 5,0 | 90 90 |  |  |
| Игрушки | 7,4 | 5,0 | 60 | - | Погружение |
| Санитарно- техническое оборудование | 5,2* 7,4 | 3,5* 5,0 | 60 60 | 500 мл/м2 | Протирание или 2-х кратное орошение с интервалом 15минут |
| Надворные установки | 5,2* 7,4 | 3,5* 5,0 | 120 |  |  |
| Уборочный Инвентарь | 7,4 | 5,0 | 120 | 4 л/кг | Замачивание |
| Выделения, кровь, рвотные массы и др. | порошок |  | 240 | Засыпание порошком из расчета 125 г/кг |  |

Примечание* - активированные растворы средства

6. МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  ПРИ  РАБОТЕ

СО  СРЕДСТВОМ «ТЕПСИХЛОР 70А»

6.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, беременные и кормящие женщины, а также лица, имеющие противопоказания, согласно приказу МЗ РФ от 14.03.96г N 90.

6.2. Все работы, связанные с приготовлением и применением средства  «ТЕПСИХЛОР 70А», проводят  в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов (халат, косынка, фартук из прорезиненной ткани, резиновые перчатки, универсальные  респираторы РУ 60М или РПГ-67 с патроном марки В или противогазы, герметичные очки марок “ОП-2” , “ОП-3” или моноблок).

6.3.  Взвешивание средства «ТЕПСИХЛОР 70А» и приготовление его рабочих растворов проводят в вытяжном шкафу  или в отдельном хорошо проветриваемом помещении с использованием противопылевых респираторов марок «Астра-2», «Ф-62-Ш» и др. или ватно-марлевых повязок.

6.4. Обработка объектов способом орошения и протирания, начиная с  0,035% концентрации раствора средства по активному хлору и выше, проводится с использованием универсальных респираторов типа «РУ-60М», «РПГ-67» с патроном марки «В».

6.5. Все работы со средством ««ТЕПСИХЛОР 70А»»  проводят в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов (халат, косынка, фартук из прорезиненной ткани, резиновые перчатки)

6.6. Все работы со средством ««ТЕПСИХЛОР 70А»» в очаге сибирской язве проводят в соответствии с требованиями СП 1.2..011 – 94 «Безопасность работы с микроорганизмами I – II групп патогенности. Санитарные правила» с использованием противочумного костюма 1 типа, в состав которого должен входить фильтрующий противогаз марок ГП-5,        ГП – 7 и др.

6.7.   Емкости с рабочими растворами следует держать плотно закрытыми.

6.8.  Обработанные посуда, игрушки и предметы ухода за больными промываются водой до исчезновения запаха хлора.

6.9.  При проведении всех работ со средством “ТЕПСИХЛОР 70 А” следует строго соблюдать правила личной гигиены: запрещается пить, курить, принимать пищу в обрабатываемых  помещениях. После окончания работы лицо, руки, открытые участки тела необходимо вымыть водой с мылом. Рот прополоскать водой.

6.10. При аварийной ситуации рассыпанное средство следует собрать в емкости и направить на утилизацию (развести большим количеством воды и удалить в канализацию). Запрещается складывать рассыпанный продукт обратно в упаковку и сбрасывать в мусорные ящики!   Уборку средства  необходимо проводить в спецодежде ( халат или комбинезон, резиновый фартук, резиновые сапоги) и средствах индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки, респираторы типа РУ 60М, РПГ-67 с патроном марки В).

6.11. Средство хранится в плотно закрытой фирменной упаковке, в сухом прохладном и хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей  и источников тепла, отдельно от лекарственных препаратов и в местах недоступных детям.

7. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

7.1. При несоблюдении мер предосторожности и в аварийных ситуациях возможно  развитие отравления средством, которое выражается в   раздражении верхних дыхательных путей (першение в горле, кашель и др.) и глаз (резь, слезотечение). В тяжелых случаях наблюдается одышка, кашель, учащение пульса, тошнота.  При попадании на кожу возможно появление чувства жжения, покраснения, отечности.

7.2. При проявлении признаков раздражения дыхательных путей пострадавшего следует вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, рот и носоглотку прополаскать водой, обеспечить покой, согревание, теплое питье - молоко с мин. водой или содой (1 чайная ложка на стакан воды) или нашатырным спиртом (15 капель на стакан). По показаниям применять симптоматические средства.

7.3. При попадании средства на кожу следует смыть его большим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом.

7.4. При  попадании средства в глаза их следует немедленно промыть под струей воды в течение 10-15 мин. При раздражении глаз закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

7.5. При  попадании средства  в желудок – выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать!

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ СРЕДСТВА

8.1.  Транспортируют средство всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность продукта и тары.

8.2.   Средство хранят в закрытом складском помещении и упаковке производителя в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от отопительных приборов при температуре  до 40 0С, отдельно от продуктов питания, лекарственных средств, в местах недоступных детям.

8.3.   Средство может поддерживать горение горючих веществ,  взрывобезопасно. Не допускать попадания средства в водоемы.

9.    МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «ТЕПСИХЛОР-70А»

9.1 . В соответствии с требованиями нормативной документации дезинфицирующее средство «ТЕПСИХЛОР – 70А» контролируется по показателям качества , указанным в табл. 15

Таблица 15

| № | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Мелкие гранулы белого цвета |
| 2 | Запах | Характерный запах хлора |
| 3 | Массовая доля активного хлора,% | 67,5 + 5,50 |

  - Определение внешнего вида

Внешний вид определяют визуально.

9.3.  Определение запаха

Запах оценивают органолептически.

9.4  Определение массовой доли активного хлора

9.4.1. Оборудование, реактивы, растворы

Весы лабораторные 2 класса точности по ГОСТ 24104-0001 с наибольшим пределом

взвешивания 200г. Пипетки по ГОСТ 29228-91 вместимостью 1,10 см3

### Цилиндр по ГОСТ 1770-74 вместимостью 100 см3

Колба Кн – 250-20/32 ТХС по ГОСТ 25228-82

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91

Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1н по ТУ 6-09-2540-72

### Калий йодистый по ГОСТ 4232-82, водный раствор с массовой долей 10%

Кислота серная по ГОСТ 4204-77, водный раствор с массовой долей 10 %

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163 – 76, водный раствор с массовой долей 1,0%

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72

9.4.2. Проведение анализа

Навеску анализируемого средства в количестве 0,10 – 0,12 г, взвешенную на аналитических весах с точностью до 0,0002г, вносят в коническую колбу с притертой пробкой, добавляют 50 см3 воды. После растворения навески в колбу вносят 10 см3 серной кислоты и 10 см3 йодистого калия.

Содержимое колбы перемешивают, закрывают колбу пробкой и выдерживают в темном месте 5 мин.

Выделившийся йод титруют  раствором серноватистокислого натрия до светло- желтой окраски, затем прибавляют 2-3 капли крахмала и продолжают титровать до обесцвечивания.

9.4.3. Обработка результатов

Массовую долю активного хлора (Х) в процентах  вычисляют по формуле:

0,003545 * V * K

Х=-------------------------------  100

m

0,003545- масса активного хлора соответствующая 1 см3 раствора серноватисткислого

натрия  с концентрацией С(Na2S2O3.5H2O)=0,1 моль/дм3 (0,1н), г/см3

V – объем раствора серноватистокислого натрия, израсходованный на титрование, см3

К – поправочный коэффициент 0,1н раствора серноватистокислого натрия.

m– масса анализируемой пробы средства, г.

За результат анализа принимается среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми, не превышает допускаемое расхождение, равное 0,2 %.

Пределы относительной суммарной погрешности составляют 0,5 % при  доверительной вероятности 0,95.