ИНСТРУКЦИЯ № 18/08

по применению средства «Трилокс» ООО «БОЗОН», Россия,

для дезинфекции и мытья посуды и столовых приборов в пищеблоках.

Авторы: Левчук Н.Н., Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С., Панкратова Г.П., Сукиасян А.Н. (ФГУН НИИД Роспотребнадзора) раздел дезинфекция;

Куракин Э. С. (Тульский Госуниверситет);

Булыгина И.М., Красикова А.Б. (ИЦ «БЫТХИМ-2»);

Филимонова Н.Б. (ООО «МК ВИТА-ПУЛ»).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство представляет собой прозрачную жидкость голубого цвета со слабым специфическим запахом. В состав средства входят три действующих вещества: полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин, функциональные добавки и краситель.

Срок годности средства - 3 года в плотно закрытой упаковке изготовителя, рабочих растворов – 14 суток.

Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора 9,8 ± 0,8; плотность при 200С г/см3 – 1,010± 0,005.

Средство выпускается в полиэтиленовых флаконах объемом 0,5-1,0 дм3, полиэтиленовых канистрах 2-20 дм3, полиэтиленовых бочках 100-200 дм3.

1.2. Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа, птичьего гриппа и др. возбудители острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ-инфекции и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон, Аспергиллюс.

Средство обладает моющими свойствами. Моющая способность 0,2 % рабочего раствора «Трилокс» составляет 81 % при 200С и 88 % при 500С, 1 % рабочего раствора – 83 % при 200С и 91 % при 500С, что отвечает требованиям ГОСТ Р 51696-2000 «Товары бытовой химии. Общие технические условия» норме – не менее 80%.

Смываемость с посуды 0,2% рабочего раствора составляет 0,02 мг/дм3, 1% рабочего раствора – 0,03 мг/дм3 при норме не более 0,1 мг/дм3 по ГОСТ Р 51696-2000 «Товары бытовой химии. Общие технические условия».

Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.

Средство не совместимо с мылами, анионными ПАВ, синтетическими моющими средствами.

1.3. Средство по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу – к 4 классу малоопасных соединений, при парентеральном введении – к 4 классу малотоксичных веществ; в виде паров при ингаляции малоопасно; оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выраженное – на слизистые оболочки глаз, обладает слабым сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы не оказывают сенсибилизирующего эффекта, при однократных воздействиях не вызывают местно-раздражающего действия.

1.4. Средство предназначено:

– для дезинфекции и мытья чайной, столовой, кухонной посуды, кухонного инвентаря и столовых приборов, загрязненных жирами, белками и т. п. в пищеблоках лечебно-профилактических учреждений и на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, столовые, предприятия быстрого питания и т. п.).

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства, предназначенные для дезинфекции и мытья посуды и столовых приборов, готовят в емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде (таблица 1).

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Количество концентрата средства и воды (мл), необходимые для приготовления: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 л раствора |  | 10 л раствора |  |
|  | средство | вода | средство | вода |
| 0,2 | 2,0 | 998,0 | 20,0 | 9980,0 |
| 0,5 | 5,0 | 995,0 | 50,0 | 9950,0 |
| 0,7 | 7,0 | 993,0 | 70,0 | 9930,0 |
| 1,0 | 10,0 | 990,0 | 100,0 | 9900,0 |
| 2,0 | 20,0 | 980,0 | 200,0 | 9800,0 |
| 2,5 | 25,0 | 975,0 | 250,0 | 9750,0 |

3 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОСУДЫ И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

3.1. Растворы средства применяют для мытья и дезинфекции чайной, столовой, кухонной посуды и инвентаря, столовых приборов, загрязненных жирами, белками и т. п.

3.2. Обработка посуды и столовых приборов проводится раздельно в 3-секционной моечной ванне в соответствии с этапами обработки, указанными в таблице 2.

Таблица 2

Режимы обработки посуды и столовых приборов

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Столовая посуда | Чайная посуда, столовые приборы | Кухонная посуда, кухонный инвентарь | Кухонная посуда, кухонный инвентарь |
|  |  |  | (кастрюли, сковороды, крышки, половники и т.д.) | (мясорубки, разделочные доски из любых материалов) |
| 1. Механическое удаление остатков пищи в бак с отходами класса А |  |  |  |  |
| 2. Мытье* | концентрация рабочего раствора – 0,2%; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 0,2%; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 0,2%; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 0,2%; температура обработки – 50°С |
| 3. Дезинфекция | концентрация рабочего раствора – 0,2%; время выдержки – 15 мин; способ обработки - погружение; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 0,2%; время выдержки – 15 мин; способ обработки - погружение; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 0,2%; время выдержки – 15 мин; способ обработки - погружение; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 2,5%; время выдержки – 30 мин; способ обработки - погружение; температура обработки – 50°С |
| 4. Ополаскивание горячей проточной водой при температуре не ниже 65°С. | 1 мин | 1 мин | 5 мин | 5 мин |
| 5. Просушивание | На решетчатых полках | На решетчатых полках | В опрокинутом виде на стеллажах |  |

* - при сильном загрязнении посуды и столовых приборов концентрацию рабочего раствора для мытья посуды можно увеличить

3.3. При обработке столовой, чайной посуды и столовых приборов проводится механическое удаление пищи и мытье с обезжириванием в I секции ванны, дезинфекция – во II секции, ополаскивание горячей водой – в III секции. Затем посуду ополаскивают под проточной водой. Чистую столовую посуду хранят в закрытых шкафах или на решетках. Чистые стаканы хранят на подносах в закрытых шкафах. Чистые столовые приборы хранят в специальных ящиках-кассетах ручками вверх, хранение их россыпью на подносах не разрешается.

3.4. Кухонную посуду обрабатывают отдельно от столовой, чайной посуды и столовых приборов. Кухонную посуду обезжиривают в I секции ванны, дезинфицируют – во II секции, ополаскивают горячей водой – в III секции. Затем посуду ополаскивают под проточной водой. Чистую кухонную посуду и инвентарь хранят в закрытых шкафах на высоте не менее 0,5 м от пола.

3.5. Предметы для мытья посуды после использования погружают на 15 минут в 2% рабочий раствор средства при температуре 50°С в специальной емкости. По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высушивают.

3.6. После каждой раздачи пищи производят тщательную уборку помещений. Поверхности в помещениях (полы, наружные поверхности оборудования, инвентарь, моечные ванны, ручки дверей) протирают ветошью, смоченной в 0,2% рабочем растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности.

3.7. Не реже 1 раза в неделю проводится генеральная уборка (стены, двери, окна, подоконники, радиаторы отопления, мебель) 0,2% рабочим раствором средства. При уборке шкафов для хлеба полки тщательно протираются 1% раствором уксусной кислоты.

3.8. Уборочный инвентарь (ветошь) после проведения уборки замачивают на 15 минут в 2% рабочем растворе средства при температуре 50°С в той же емкости, которая использовалась для уборки. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

4. РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

4.1. Дезинфекция и мытье посуды и столовых приборов при инфекциях бактериальной этиологии (дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, дифтерия и т.д.)

4.1.1. При возникновении случаев инфекций бактериальной этиологии в лечебно-профилактическом учреждении дезинфекцию и мытье посуды, столовых приборов проводят в соответствии с таблицей 3 и пунктами 3.3. – 3.8.

4.1.2. Пищевые отходы обеззараживают погружением на 30 минут в 2% рабочий раствор средства «Трилокс» в соотношении 1:2, затем утилизируют их в контейнер для отходов класса B.

4.1.3. При обработке посуды проводится сначала ее дезинфекция, затем мытье с обезжириванием и ополаскивание.

Таблица 3

Режимы обработки посуды и столовых приборов при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Столовая посуда | Чайная посуда, столовые приборы | Кухонная посуда, кухонный инвентарь | Кухонная посуда, кухонный инвентарь |
|  |  |  | (кастрюли, сковороды, крышки, половники и т.д.) | (мясорубки, разделочные доски из различных материалов) |
| 1. Механическое удаление остатков пищи в бак с отходами класса B |  |  |  |  |
| 2. Дезинфекция | концентрация рабочего раствора – 0,5%; время выдержки – 15 мин; способ обработки - погружение; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 0,5%; время выдержки – 15 мин; способ обработки - погружение; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 0,5%; время выдержки – 15 мин; способ обработки - погружение; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 2,5%; время выдержки – 30 мин; способ обработки - погружение; температура обработки – 50°С |
| 3. Мытье | концентрация рабочего раствора – 0,2%; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 0,2%; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 0,2%; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 0,2%; температура обработки – 50°С |
| 4. Ополаскивание горячей проточной водой при температуре не ниже 65°С | 1 мин | 1 мин | 5 мин | 5 мин |
| 5. Просушивание | На решетчатых полках | На решетчатых полках | В опрокинутом виде на стеллажах |  |

4.2. Дезинфекция и мытье посуды и столовых приборов при туберкулезе

4.2.1. В случае возникновений случаев туберкулеза в лечебно-профилактическом учреждении дезинфекцию и мытье посуды и столовых приборов проводят в соответствии с таблицей 4 и пунктами 3.3-3.4, 3.7.

4.2.2. Пищевые отходы обеззараживают погружением на 30 минут в 2% рабочий раствор средства «Трилокс» в соотношении 1:2, затем утилизируют их в контейнер для отходов класса В.

4.2.3. Предметы для мытья посуды после использования погружают на 15 минут в 2,5% рабочий раствор средства при температуре 50°С в специальной емкости. По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высушивают.

4.2.4. После каждой раздачи пищи производят тщательную уборку помещений. Поверхности в помещениях, полы, наружные поверхности оборудования, моечные ванны протирают ветошью, смоченной в 1% рабочем растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности.

4.2.5. Уборочный инвентарь (ветошь) после проведения уборки замачивают на 15 минут в 2,5% рабочем растворе средства при температуре 50°С в той же емкости, которая использовалась для уборки. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

Таблица 4

Режимы обработки посуды и столовых приборов при туберкулезе

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Столовая посуда | Чайная посуда, столовые приборы | Кухонная посуда, кухонный инвентарь | Кухонная посуда, кухонный инвентарь |
|  |  |  | (кастрюли, сковороды, крышки, половники и т.д.) | (мясорубки, разделочные доски из различных материалов) |
| 1. Механическое удаление остатков пищи в бак с отходами класса В |  |  |  |  |
| 2. Дезинфекция | концентрация рабочего раствора – 2,5%; время выдержки – 15 мин; способ обработки - погружение; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора –2,5%; время выдержки – 15 мин; способ обработки - погружение; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 2,5%; время выдержки – 15 мин; способ обработки - погружение; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 2,5%; время выдержки – 30 мин; способ обработки - погружение; температура обработки – 50°С |
| 3. Мытье | концентрация рабочего раствора – 0,2%; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 0,2%; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 0,2%; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 0,2%; температура обработки – 50°С |
| 4. Ополаскивание горячей проточной водой при температуре не ниже 65°С | 1 мин | 1 мин | 5 мин | 5 мин |
| 5. Просушивание | На решетчатых полках | На решетчатых полках | В опрокинутом виде на стеллажах |  |

4.3. Дезинфекция и мытье посуды и столовых приборов при инфекциях вирусной этиологии (гепатит А, рота-, энтеро- и аденовирусные инфекции, полиомиелит и т.д.)

4.3.1. В случае возникновений случаев инфекций вирусной этиологии в лечебно-профилактическом учреждении дезинфекцию и мытье посуды и столовых приборов проводят в соответствии с таблицей 5 и пунктами 3.3-3.4, 3.7.

4.3.2. Пищевые отходы обеззараживают погружением на 30 минут в 2% рабочий раствор средства «Трилокс» в соотношении 1:2, затем утилизируют их в контейнер для отходов класса В.

4.3.3. Предметы для мытья посуды после использования погружают на 15 минут в 2,5% рабочий раствор средства при температуре 50°С в специальной емкости. По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высушивают.

4.3.4. После каждой раздачи пищи производят тщательную уборку помещений. Поверхности в помещениях, полы, наружные поверхности оборудования, моечные ванны протирают ветошью, смоченной в 0,7% рабочем растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности.

4.3.5. Уборочный инвентарь (ветошь) после проведения уборки замачивают на 60 минут в 1% рабочем растворе средства при температуре 50°С в той же емкости, которая использовалась для уборки. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

Таблица 5

Режимы обработки посуды и столовых приборов при вирусных инфекциях

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Столовая посуда | Чайная посуда, столовые приборы | Кухонная посуда, кухонный инвентарь | Кухонная посуда, кухонный инвентарь |
|  |  |  | (кастрюли, сковороды, крышки, половник и т.д.) | (мясорубки, разделочные доски из различных материалов) |
| 1. Механическое удаление остатков пищи в бак с отходами класса В |  |  |  |  |
| 2. Дезинфекция | концентрация рабочего раствора – 2,5%; время выдержки – 15 мин; способ обработки - погружение; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора –2,5%; время выдержки – 15 мин; способ обработки - погружение; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 2,5%; время выдержки – 15 мин; способ обработки - погружение; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 2,5%; время выдержки – 30 мин; способ обработки - погружение; температура обработки – 50°С |
| 3. Мытье | концентрация рабочего раствора – 0,2%; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 0,2%; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 0,2%; температура обработки – 50°С | концентрация рабочего раствора – 0,2%; температура обработки – 50°С |
| 4. Ополаскивание горячей проточной водой при температуре не ниже 65°С. | 1 мин | 1 мин | 5 мин | 5 мин |
| 5. Просушивание | На решетчатых полках | На решетчатых полках | В опрокинутом виде на стеллажах |  |

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

5.2. Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

5.3. Обработку поверхностей в помещениях рабочими растворами средства можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии людей.

5.4. Персонал пищеблока обязан соблюдать правила личной гигиены. При посещении туалета обязательно снимать спецодежду, руки тщательно мыть с мылом.

5.5. При появлении признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а также порезов, ожогов и нагноений кожи немедленно сообщить медработнику.

6. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

6.1. При попадании средства на кожу смыть его водой.

6.2. При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к окулисту.

6.3. При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6.4. При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или воду). При необходимости обратиться к врачу.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

7.1. Средство транспортировать всеми доступными видами транспорта (при температуре не ниже минус 200С и не выше 350С), в упаковке производителя, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта на территории России, гарантирующими сохранность продукции и тары.

7.2. Хранить средство в прохладном месте в закрытых емкостях вдали от источников тепла, избегая хранения на прямом солнечном свете, при температуре не ниже 0°С и не выше 35°С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

7.3. При случайной утечке или разливе средства его уборку необходимо проводить, используя спецодежду: резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки), органов дыхания (универсальные респираторы типа РУ-60 М, РПГ-67 с патроном марки В).

Пролившееся средство необходимо адсорбировать удерживающим жидкость веществом (ветошь, опилки, песок, силикагель) и направить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

7.4. Меры защиты окружающей среды

Не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные, поверхностные или подземные воды и в канализацию.

8. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

8.1. По показателям качества средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 6.

Таблица 6.

Показатели качества дезинфицирующего средства

| № п/п | Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость голубого цвета |
| 2 | Запах | Слабый специфический |
| 3 | Плотность при 200С, г/см3 | 1,005 – 1,015 |
| 4 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства | 9,0 – 10,6 |
| 5 | Массовая доля алкилдиметилбензил-аммоний хлорида, % | 3,3 – 4,3 |
| 6 | Массовая доля N,N-бис(3-аминопропил)- додециламина, % | 3,3 – 4,3 |
| 7 | Массовая доля полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, % | 6,75 – 8,25 |

8.2. Определение внешнего вида и запаха

8.2.1. Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку или химический стакан из бесцветного прозрачного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете.

8.2.2. Запах оценивают органолептически.

8.3. Определение плотности при 20оС

Определение плотности при 20оС проводят с помощью ареометра или пикнометра по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

8.4. Определение показателя активности  водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства

рН 1% водного раствора средства измеряют в соответствии с ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)». Для приготовления 1% раствора средства используют дистиллированную воду по ГОСТ 6709-72.

### 8.5. Определение массовой доли N,N-бис(3-аминопропил)додециламина

8.5.1. Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2-ого класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Стакан В-1-150 или В-2-150 по ГОСТ 25336- 82.

## Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колбы Кн 1-100-29/32 по ГОСТ 25336-82.

Стандарт-титр кислота соляная 0,1 н. по ТУ 6-09-2540-72; 0,1 н. водный раствор соляной кислоты.

Индикатор бромтимоловый синий по  ТУ 6-09-2086-77; 0,1% раствор в 95% этиловом спирте.

8.5.2. Проведение анализа

3,0 г средства взвешивают в колбе вместимостью 100 см3  с точностью до 0,0002 г, прибавляют 30-40 см3 дистиллированной воды, 0,5 см3 раствора индикатора и титруют раствором соляной кислоты до перехода окраски из синей в зеленовато-желтую.

8.5.3. Обработка результатов

Массовую долю N,N-бис(3-аминопропил)додециламина  (Х) в процентах вычисляют по формуле:

X=0,009985⋅V⋅Km⋅100,

где 0,009985 – масса  N,N-бис(3-аминопропил)додециламина, соответствующая 1 см3 точно 0,1 н. раствора соляной кислоты, г/см3;

V – объем раствора 0,1 н. раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование навески испытуемой пробы, см3;

К – поправочный коэффициент 0,1 н. раствора соляной кислоты;

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает  допускаемое расхождение равное 0,1%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата определения ± 3 %  при доверительной вероятности 0,95.

8.6 Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида

8.6.1 Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Кислота серная ч.д.а. или х.ч. по ГОСТ 4204-77.

Калия гидроокись ч.д.а. по ГОСТ 24363-80.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-07-1816-93; 0,004 н. водный раствор.

Индикатор метиленовый голубой по ТУ 6-09-5569-93; водный раствор с массовой долей 0,1%.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99%; 0,004 н. водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

8.6.2. Подготовка к анализу

8.6.2.1. Приготовление 0,004 н. водного раствора цетилпиридиний хлорида 1-водного

Стандартный 0,004 н. раствор цетилпиридиний хлорида 1-водного готовят растворением навески 0,1439 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

8.6.2.2. Приготовление 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия

0,004 н. раствор додецилсульфата натрия готовят растворением 0,115 г (в пересчете на 100% основного вещества) додецилсульфата натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

8.6.3. Определение поправочного коэффициента 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия

К 10 см3 раствора додецилсульфата натрия в колбе вместимостью 250 см3 прибавляют 40 см3 дистиллированной воды, 0,5 см3 раствора метиленового голубого, 0,15 см3  концентрированной серной кислоты и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилпиридиний хлорида при интенсивном встряхивании колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

Титрование проводят при дневном свете. Цвет двухфазной системы определяют в проходящем свете.

8.6.4. Проведение анализа

Навеску средства 1,3 – 1,7 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 45 см3 дистиллированной воды, 0,5 см3 раствора метиленового голубого, 0,1 г гранулированной гидроокиси калия (1 гранулу) и 15 см3 хлороформа. После взбалтывания получается двухфазная система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее медленно, сначала по 1 см3, затем по 0,5 см3 и далее меньшими объемами,  титруют раствором анализируемой пробы средства при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до перехода окраски хлороформного слоя из синей в устойчиво розовую, не переходящую в течение 2-х минут в фиолетовую.

8.6.5. Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида  (Х1) в процентах вычисляют по формуле:

X1=0,00141⋅V⋅K⋅100⋅100m⋅V1,

где  0,00141 –  масса алкилдиметилбензиламмоний  хлорида, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), г;

V  –  объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004моль/дм3 (0,004 н.), равный 5 см3;

К – поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.);

100  –  количество приготовленного раствора анализируемой пробы, см3;

V1  – объем раствора средства, израсходованный на титрование, см3;

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение равное 0,1%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа + 3%  при доверительной вероятности 0,95.

8.7. Определение массовой доли полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (основано на методе двухфазного титрования в щелочной среде раствором додецилсульфата натрия в присутствии индикатора бромфенолового синего или бромкрезолового зеленого)

8.7.1. Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Калия гидроокись ч.д.а. по ГОСТ 24363-80.

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-07-1816-93; 0,004 н. водный раствор.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Индикатор бромкрезоловый зеленый по ТУ 6-09-1415-74 или бромфеноловый синий по ТУ 6-09-1058-76; 0,1% водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

8.7.2. Проведение анализа

Навеску средства 2,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу или мерный цилиндр вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора пробы, прибавляют 30-40 см3 дистиллированной воды, 0,1 г (1 гранулу) гранулированной гидроокиси калия, 15 см3 хлороформа и 1 см3 раствора индикатора бромкрезолового зеленого или бромфенолового синего. После взбалтывания получается двухфазная жидкая система с нижним хлороформенным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее медленно, сначала по 1 см3, затем по 0,5 см3 и далее меньшими объемами,  титруют раствором додецилсульфата натрия при интенсивном встряхивании в закрытой колбе или цилиндре до перехода окраски верхнего слоя из бесцветной в голубую (бромкрезоловый зеленый) или из бледно-голубой в насыщенно сиреневую (бромфеноловый синий), а нижнего слоя из ярко-синей в бледно-голубую, добавляя в конце титрования 2 г безводного сульфата натрия для лучшего разделения слоев.

8.7.3. Обработка результатов

Массовую долю полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (Х2) в процентах вычисляют по формуле:

X2=0,503⋅0,00141⋅V⋅K⋅100⋅100m⋅V1−X1,

где, 0,00141 –  масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), г;

V – объем раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), см3;

К – поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.);

100  – объем приготовленного раствора анализируемой пробы, см3;

V1– титруемый объем раствора средства, равный 5 см3;

m – масса анализируемой пробы, г;

Х1 – массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида в процентах, определенная по п. 7.6;

0,503 – соотношение молекулярных масс мономерного звена полигексаметиленгуанидин гидрохлорида и алкилдиметилбензиламмоний  хлорида.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение равное 0,2 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 4% при доверительной вероятности 0,95.